# TP1 — Premiers pas avec Wireshark : ICMP et ARP (1CIEL)

## Informations élève

| NOM | PRÉNOM | DATE | CLASSE | BINÔME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________ | ____________ | //2026 | 1CIEL | ____ |

Durée : 3h

Ressources : un poste Windows — Wireshark installé — réseau local actif

Règles : Zéro donnée réelle d’élève. Zéro visage. Nomme tes preuves exactement comme demandé. Les captures réseau peuvent contenir des données sensibles — ne rien diffuser hors de la salle.

## Section 0 — Activation (5 min, sans document)

Réponds à ces 3 questions de mémoire, sans regarder tes cours. C’est normal de ne pas tout savoir — c’est fait pour ça.

Q1. Quelle est ton adresse IPv4 sur le réseau de la salle ? Comment la trouves-tu ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q2. À quoi sert la commande ping ? Quel protocole utilise-t-elle ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q3. Quelle est la différence entre une adresse IP et une adresse MAC ?

Réponse : _______________________________________________________________

Le prof fait un retour collectif avant de démarrer le TP.

## 🎯 Mission

Contexte pro : Tu intègres l’équipe technique de TechNet Réunion, PME spécialisée en gestion d’infrastructures réseau à La Réunion. Ton chef de projet te confie ta première mission : prendre en main Wireshark, l’outil d’analyse réseau de référence, et réaliser tes premières captures pour prouver ce qui circule sur le réseau d’un client.

Ta mission : Repérer ton identité réseau, capturer du trafic ICMP (ping), observer le protocole ARP, et lire une trame couche par couche.

Livrable observable : 4 preuves nommées précisément + fiches d’observation remplies + validation prof à chaque partie.

## 📌 Compétences & Connaissances

Compétences visées :

| Code | Intitulé (référentiel) |
| --- | --- |
| C04 | ANALYSER UNE STRUCTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE |
| C10 | EXPLOITER UN RÉSEAU INFORMATIQUE |

Connaissances associées :

| Savoir | Intitulé | Niveau |
| --- | --- | --- |
| C04-S1 | Infrastructures matérielles et logicielles | N3 |
| C06-S2 | Principes des modèles en couches (PDU, encapsulation) | N1 |

## 🔑 Kit de survie — Vocabulaire et commandes

Lis ce kit AVANT de démarrer. Tu pourras y revenir à tout moment.

| Terme | Ce que c’est |
| --- | --- |
| Trame | Un paquet de données capturé sur le réseau. Wireshark en capture des centaines par seconde. |
| Interface réseau | La carte réseau de ton poste (ex : Ethernet). C’est par là que Wireshark écoute le trafic. |
| Filtre d’affichage | Expression tapée dans la barre verte de Wireshark pour n’afficher que certaines trames. Ex : icmp |
| ICMP | Protocole utilisé par la commande ping. Sert à tester si une machine est joignable. |
| ARP | Protocol qui associe une adresse IP à une adresse MAC. Indispensable pour communiquer sur un réseau local. |
| PDU | Protocol Data Unit — la « boîte » dans laquelle chaque couche emballe les données. |
| Arborescence Wireshark | Les détails d’une trame — clique sur une trame pour la voir s’afficher dans le panneau du milieu. |

| Commande Windows | Rôle |
| --- | --- |
| ipconfig | Affiche l’adresse IP, le masque et la passerelle de ton poste |
| ping 192.168.X.X | Envoie des paquets ICMP vers l’adresse indiquée |
| arp -a | Affiche la table ARP de ton poste (associations IP ↔ MAC connues) |
| arp -d * | Vide le cache ARP (nécessite les droits administrateur) |

## 🧾 Preuves attendues (≤ 5)

- PREUVE_1 : Capture d’écran Wireshark avec les trames ICMP filtrées — nommée TP1_PREUVE1_NOM_PRENOM.png

- PREUVE_2 : Capture d’écran de la trame ICMP dépliée (4 niveaux visibles) — nommée TP1_PREUVE2_NOM_PRENOM.png

- PREUVE_3 : Capture d’écran des trames ARP filtrées (Request + Reply) — nommée TP1_PREUVE3_NOM_PRENOM.png

- PREUVE_4 : Fichier de capture sauvegardé — nommé TP1_NOM_PRENOM.pcapng

## Partie 1 — Repérer son identité réseau

Contexte : Avant toute intervention chez un client, un technicien TechNet Réunion commence par connaître son propre poste : son adresse IP, son masque, sa passerelle. Sans ça, impossible de savoir d’où vient le trafic qu’on capture.

### Tâche 1.1 — Identifier son adresse IP et son adresse MAC

- Ouvre un terminal Windows (touche Windows → tape cmd → Entrée).

- Tape la commande suivante :

- ipconfig

- Tu dois obtenir : Un bloc d’informations qui contient au minimum ton adresse IPv4, ton masque de sous-réseau et ta passerelle par défaut.

- Note les informations suivantes :

| Information | Valeur relevée |
| --- | --- |
| Adresse IPv4 de ton poste |  |
| Masque de sous-réseau |  |
| Passerelle par défaut |  |

- Tu dois obtenir : Les 3 champs remplis. Si l’adresse IP commence par 169.254, appelle le prof — le DHCP n’a pas fonctionné.

- Maintenant tape :

- ipconfig /all

- Tu dois obtenir : Un bloc plus détaillé. Repère la ligne Adresse physique et note-la :

| Information | Valeur relevée |
| --- | --- |
| Adresse MAC (Adresse physique) |  |

- 💡 L’adresse MAC ressemble à b4-45-06-xx-xx-xx (6 groupes de 2 chiffres hexadécimaux séparés par des tirets ou des deux-points).

### ✅ Validation Partie 1

C04 — ANALYSER UNE STRUCTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les logiciels d’analyse sont utilisés adéquatement | ipconfig est lancé correctement et les informations réseau sont relevées (IP, masque, passerelle, MAC) |  |  |  |  |

Question rapide — sans regarder le kit :

Q1. Pourquoi un technicien commence-t-il toujours par relever sa propre adresse IP avant d’analyser le réseau d’un client ?

⚠️ APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

### Si tu es bloqué (Plan B — 2 minutes max)

| Symptôme | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| Commande cmd introuvable | Menu Démarrer → cherche « cmd » ou « Invite de commandes » | Lance directement l’invite de commandes |
| Adresse IP commence par 169.254 | Le DHCP n’a pas répondu | Tape ipconfig /renew dans le terminal puis recommence |
| Pas d’adresse IPv4 du tout | Carte réseau désactivée | Signale au prof |

Si ça ne marche toujours pas : appelle le prof.

## Partie 2 — Capturer un ping (trafic ICMP)

Contexte : Le ping est le premier test qu’un technicien effectue en arrivant sur un réseau. Grâce à Wireshark, tu vas voir ce qui se passe « sous le capot » quand tu pingues une machine : les paquets ICMP qui transitent.

### Tâche 2.1 — Lancer Wireshark et démarrer une capture

- Double-clique sur l’icône Wireshark sur le bureau (ou cherche dans le menu Démarrer).

- Tu dois obtenir : La fenêtre d’accueil Wireshark avec la liste des interfaces réseau. Tu vois des petits graphes animés à côté des interfaces actives.

- Repère l’interface réseau active — c’est celle dont le graphe bouge. En général elle s’appelle Ethernet ou Connexion au réseau local.

- 💡 Si toutes les interfaces sont plates (graphe plat = pas de trafic), vérifie que le câble réseau est branché et appelle le prof.

- Double-clique sur l’interface active pour démarrer la capture.

- Tu dois obtenir : Des lignes colorées commencent à défiler dans la liste du haut. Chaque ligne = une trame capturée. C’est normal qu’il y en ait beaucoup.

### Tâche 2.2 — Générer du trafic ICMP

- Sans fermer Wireshark, retourne dans le terminal et tape (remplace l’adresse par celle de ta passerelle notée en Partie 1) :

- ping 192.168.X.X -n 10

- Tu dois obtenir : 10 réponses dans le terminal, du type : Réponse de 192.168.X.X : octets=32 temps<1ms TTL=XX.

- 💡 Si tu obtiens « Délai d’attente dépassé », essaie ping 192.168.1.1 ou demande l’IP correcte de la passerelle au prof.

- Retourne dans Wireshark et clique sur le carré rouge (Stop) dans la barre d’outils.

- Tu dois obtenir : La capture s’arrête. Le nombre total de trames capturées s’affiche en bas de la fenêtre.

### Tâche 2.3 — Filtrer les trames ICMP

- Dans la barre de filtre d’affichage (barre verte en haut de Wireshark), tape :

- icmp

- …puis appuie sur Entrée.

- Tu dois obtenir : Seules les trames ICMP s’affichent. Tu dois voir des lignes avec Echo (ping) request et Echo (ping) reply en alternance. La barre de filtre doit être verte (filtre valide).

- 💡 Si la barre est rouge : tu as fait une faute de frappe. Le filtre s’écrit icmp tout en minuscules, sans espace.

- Compte les trames visibles :

| Type de trame | Nombre attendu | Nombre obtenu |
| --- | --- | --- |
| Echo (ping) request | 10 |  |
| Echo (ping) reply | 10 |  |

- Tu dois obtenir : 10 request et 10 reply, soit 20 trames ICMP en tout.

### 📸 Preuve

PREUVE_1 : Prends une capture d’écran de Wireshark avec le filtre icmp appliqué et les trames visibles. Nomme-la TP1_PREUVE1_NOM_PRENOM.png.

### ✅ Validation Partie 2

C04 — ANALYSER UNE STRUCTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les logiciels d’analyse sont utilisés adéquatement | Wireshark est lancé, bonne interface sélectionnée, capture démarrée et arrêtée correctement |  |  |  |  |
| Les informations sont extraites des documents techniques | Le filtre icmp est appliqué, les request et reply sont comptés correctement |  |  |  |  |

Preuve : PREUVE_1 présente et lisible ☐

Question rapide — sans regarder le kit :

Q1. Pourquoi le filtre d’affichage est-il indispensable dans Wireshark quand on analyse un problème réseau précis ?

Q2. Tu as vu 10 request et 10 reply. Pourquoi les paquets ICMP vont-ils toujours par paires ?

⚠️ APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

### Si tu es bloqué (Plan B — 2 minutes max)

| Symptôme | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| Aucune interface visible dans Wireshark | Wireshark est-il lancé en administrateur ? | Ferme, clic droit sur Wireshark → Exécuter en tant qu’administrateur |
| Le filtre icmp retourne 0 trame | As-tu fait le ping pendant que la capture tournait ? | Relance une nouvelle capture, refais le ping, PUIS arrête et filtre |
| Le ping échoue (« Délai d’attente dépassé ») | Adresse IP de la passerelle correcte ? | Vérifie avec ipconfig, utilise l’adresse de ta passerelle par défaut |
| La barre de filtre est rouge | Faute de frappe dans le filtre | Efface tout et retape icmp (minuscules, sans espace) |

Si ça ne marche toujours pas : appelle le prof.

## Partie 3 — Observer le protocole ARP

Contexte : Quand tu fais un ping, ton poste doit d’abord trouver l’adresse MAC de la machine cible. C’est le protocole ARP qui s’en charge — de façon invisible. Comprendre ARP, c’est comprendre comment les machines se retrouvent sur un réseau local. Une anomalie ARP peut signaler une attaque chez un client.

### Tâche 3.1 — Vider le cache ARP et capturer

- Ouvre un terminal en tant qu’administrateur (clic droit sur « Invite de commandes » → « Exécuter en tant qu’administrateur »).

- Vérifie le contenu actuel de la table ARP :

- arp -a

- Tu dois obtenir : La liste des associations IP ↔ MAC connues par ton poste. La passerelle devrait y figurer.

- Vide le cache ARP :

- arp -d *

- Puis vérifie qu’il est bien vide :

- arp -a

- Tu dois obtenir : La table ARP est vide ou ne contient que des entrées statiques.

- Lance une nouvelle capture Wireshark (nageoire bleue ou Ctrl+E).

- Fais un ping vers ta passerelle :

- ping 192.168.X.X -n 4

- Tu dois obtenir : 4 réponses de ping.

- Arrête la capture (carré rouge).

### Tâche 3.2 — Filtrer et analyser les trames ARP

- Applique le filtre :

- arp

- Tu dois obtenir : Au moins 2 trames ARP : une ARP Request (« Who has X.X.X.X? Tell X.X.X.X ») et une ARP Reply (« X.X.X.X is at xx:xx:xx:xx:xx:xx »).

- Clique sur la trame ARP Request. Dans le panneau du milieu (arborescence), déplie Address Resolution Protocol en cliquant sur le triangle ▶. Remplis le tableau :

| Champ ARP Request | Valeur relevée |
| --- | --- |
| Opcode (1 = request) |  |
| Sender MAC address (adresse MAC de l’expéditeur) |  |
| Sender IP address (adresse IP de l’expéditeur) |  |
| Target MAC address (adresse MAC cherchée) |  |
| Target IP address (adresse IP cherchée) |  |

- Tu dois obtenir : Le Sender = ton poste. Le Target MAC = 00:00:00:00:00:00 (inconnu — c’est justement la question ARP !). Le Target IP = ta passerelle.

- Clique sur la trame ARP Reply. Remplis :

| Champ ARP Reply | Valeur relevée |
| --- | --- |
| Opcode (2 = reply) |  |
| Sender MAC address |  |
| Sender IP address |  |
| Target MAC address |  |
| Target IP address |  |

- Tu dois obtenir : Le Sender = la passerelle (qui répond avec sa MAC). Le Target = ton poste.

- Vérifie dans le terminal que la table ARP a été mise à jour :

- arp -a

- Tu dois obtenir : L’adresse MAC de la passerelle apparaît maintenant dans la table ARP, associée à son IP. C’est ARP qui l’a mise là.

### 📸 Preuve

PREUVE_3 : Prends une capture d’écran de Wireshark montrant les trames ARP filtrées (Request + Reply visibles). Nomme-la TP1_PREUVE3_NOM_PRENOM.png.

### ✅ Validation Partie 3

C04 — ANALYSER UNE STRUCTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les informations sont extraites des documents techniques | Les champs ARP Request et Reply sont correctement relevés (Opcode, MAC/IP source et destination) |  |  |  |  |
| Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés | L’élève explique le mécanisme ARP : la Request cherche une MAC inconnue, la Reply fournit la MAC, la table ARP est mise à jour |  |  |  |  |

C10 — EXPLOITER UN RÉSEAU INFORMATIQUE

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les différents éléments d’un réseau sont identifiés | L’élève identifie les adresses IP et MAC de son poste et de la passerelle dans les trames ARP |  |  |  |  |

Preuve : PREUVE_3 présente et tableaux remplis ☐

Question rapide — sans regarder le kit :

Q1. Pourquoi fallait-il vider le cache ARP avant de faire le ping ? Qu’est-ce qu’on n’aurait pas vu sinon ?

Q2. Le champ Target MAC de l’ARP Request est 00:00:00:00:00:00. Pourquoi cette valeur et pas l’adresse MAC réelle ?

⚠️ APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

### Si tu es bloqué (Plan B — 2 minutes max)

| Symptôme | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| arp -d * renvoie une erreur d’accès | Tu n’es pas administrateur | Ferme le terminal, reouvre en admin (clic droit → Exécuter en tant qu’administrateur) |
| Le filtre arp retourne 0 trame | Le cache ARP n’a peut-être pas été vidé avant le ping | Revide le cache (arp -d *), relance la capture, refais le ping |
| Tu vois des ARP mais pas de Request/Reply | D’autres machines font des ARP sur le réseau | Filtre plus précis : arp.src.proto_ipv4 == TON_IP (remplace TON_IP par ton adresse) |
| Target MAC = 00:00:00:00:00:00 te paraît bizarre | C’est NORMAL dans une ARP Request | C’est justement la question que pose ton poste : « Qui a cette IP ? » La réponse arrive dans l’ARP Reply. |

Si ça ne marche toujours pas : appelle le prof.

## Partie 4 — Lire une trame couche par couche

Contexte : Dans Wireshark, chaque trame est décomposée en couches. Savoir lire ces couches, c’est la compétence fondamentale du technicien réseau : ça permet de situer un problème exactement là où il se produit.

### Tâche 4.1 — Analyser une trame ICMP couche par couche

- Reviens à ta capture ICMP (applique le filtre icmp).

- Clique sur la première trame Echo (ping) request.

- Dans le panneau du milieu (arborescence), déplie toutes les couches en cliquant sur chaque triangle ▶.

- Tu dois obtenir : Tu vois au minimum ces 4 niveaux :

  - Frame X — informations générales (taille, horodatage)

  - Ethernet II — couche Accès réseau (adresses MAC)

  - Internet Protocol Version 4 — couche Internet (adresses IP)

  - Internet Control Message Protocol — couche Internet (ICMP)

- Remplis le tableau suivant en naviguant dans l’arborescence :

| Couche | Protocole | Information clé à relever | Valeur trouvée |
| --- | --- | --- | --- |
| Accès réseau | Ethernet II | Adresse MAC source (Src) |  |
| Accès réseau | Ethernet II | Adresse MAC destination (Dst) |  |
| Internet | IPv4 | Adresse IP source (Src) |  |
| Internet | IPv4 | Adresse IP destination (Dst) |  |
| Internet | IPv4 | TTL (Time to Live) |  |
| Internet | ICMP | Type (8 = request, 0 = reply) |  |

- Tu dois obtenir : IP source = ton poste. IP destination = la passerelle. Type ICMP = 8 (pour une request).

### 📸 Preuve

PREUVE_2 : Prends une capture d’écran de Wireshark montrant la trame ICMP dépliée avec les 4 niveaux visibles et le tableau rempli visible à côté. Nomme-la TP1_PREUVE2_NOM_PRENOM.png.

### Tâche 4.2 — Sauvegarder la capture

- Va dans Fichier → Enregistrer sous… (ou Ctrl+Shift+S).

- Navigue jusqu’au dossier indiqué par le prof (ou le Bureau).

- Nomme le fichier : TP1_NOM_PRENOM.pcapng (remplace par ton nom de famille).

- Clique sur Enregistrer.

- Tu dois obtenir : Le fichier.pcapng est créé dans le dossier choisi.

### 📸 Preuve

PREUVE_4 : Fichier de capture sauvegardé — TP1_NOM_PRENOM.pcapng (montrer au prof).

### ✅ Validation Partie 4

C04 — ANALYSER UNE STRUCTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les informations sont extraites des documents techniques | Les 6 champs du tableau sont correctement remplis (MAC src/dst, IP src/dst, TTL, type ICMP) |  |  |  |  |
| Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés | L’élève explique oralement à quoi correspond chaque couche dans l’arborescence Wireshark |  |  |  |  |

Preuves : PREUVE_2 présente ☐ — PREUVE_4 fichier sauvegardé ☐

Question rapide — sans regarder le kit :

Q1. Pourquoi les données réseau sont-elles découpées en couches au lieu d’être envoyées en un seul bloc ?

Q2. Dans l’arborescence Wireshark, quelle couche te donne l’adresse IP de destination ? Et quelle couche te donne l’adresse MAC ?

⚠️ APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION FINALE

### Si tu es bloqué (Plan B — 2 minutes max)

| Symptôme | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| L’arborescence ne se déplie pas | As-tu cliqué sur le triangle ▶ à gauche de chaque ligne ? | Clique bien sur le petit ▶ gris, pas sur le texte |
| Tu ne vois qu’un seul niveau déroulé | As-tu déplié toutes les couches ? | Clique sur le ▶ de Ethernet II, puis de Internet Protocol, puis de ICMP |
| Impossible de sauvegarder | Droits insuffisants sur le dossier ? | Essaie de sauvegarder sur le Bureau |

Si ça ne marche toujours pas : appelle le prof.

## 📚 Les 3 points à retenir

Complète sans regarder tes notes — d’abord de mémoire, puis vérifie.

Indices : Pense à (1) comment lancer une capture Wireshark et choisir la bonne interface, (2) ce que montrent les couches de l’arborescence Wireshark, (3) le rôle du protocole ARP et pourquoi Target MAC = 00:00:00:00:00:00 dans une Request.

## 🔁 Questions de récupération active (sans doc)

Réponds sans regarder tes notes. Referme ce document.

Q1. Quel est le filtre Wireshark pour ne voir que les trames ICMP ?

Réponse : _______________

Q2. Dans l’arborescence Wireshark, quelle couche affiche les adresses IP ? Quelle couche affiche les adresses MAC ?

Adresses IP : _______________ — Adresses MAC : _______________

Q3. Quelle commande génère du trafic ICMP dans le terminal Windows ?

Réponse : _______________

Q4. Pourquoi le champ « Target MAC address » est-il 00:00:00:00:00:00 dans une trame ARP Request ?

Réponse : _______________________________________________________________

Fin de TP1 — Séquence 1C_CYB_01_WIRESHARK_BASES