# COURS 1 — Exercices : Modèles en couches (1CIEL)

| Élément | Détails |
| --- | --- |
| Séquence | 1C_CYB_01 — Wireshark Bases |
| Cours | COURS1 — Modèles en couches OSI / TCP-IP |
| Type | Exercices papier (sans machine) |

## Exercice 1 — Associer couche et numéro (modèle OSI)

Relie chaque couche OSI à son numéro en remplissant la colonne N° :

| Couche | N° |
| --- | --- |
| Transport | ___ |
| Application | ___ |
| Physique | ___ |
| Réseau | ___ |
| Liaison | ___ |
| Présentation | ___ |
| Session | ___ |

## Exercice 2 — Correspondance OSI ↔ TCP/IP

Complète le tableau en indiquant à quelle couche TCP/IP correspond chaque couche OSI :

| Couche OSI | N° OSI | Couche TCP/IP correspondante |
| --- | --- | --- |
| Application | 7 |  |
| Présentation | 6 |  |
| Session | 5 |  |
| Transport | 4 |  |
| Réseau | 3 |  |
| Liaison | 2 |  |
| Physique | 1 |  |

## Exercice 3 — Positionner les protocoles dans le modèle TCP/IP

Place chaque protocole dans la bonne couche.

Protocoles à placer : HTTP, ARP, TCP, Ethernet, DNS, IP, UDP, ICMP, DHCP, Wi-Fi

| Couche TCP/IP | Protocoles |
| --- | --- |
| 4 — Application |  |
| 3 — Transport |  |
| 2 — Internet |  |
| 1 — Accès réseau |  |

## Exercice 4 — Décrire l’encapsulation

Un utilisateur ouvre son navigateur et demande la page http://info.cern.ch. Décris les étapes d’encapsulation en complétant :

- L’application (navigateur) crée une requête HTTP. L’unité de données s’appelle : _______________

- La couche Transport ajoute un en-tête _______ (TCP ou UDP ?). L’unité de données s’appelle maintenant : _______________

- La couche Internet ajoute un en-tête _______. L’unité de données s’appelle maintenant : _______________

- La couche Accès réseau ajoute un en-tête _______ et un FCS. L’unité de données s’appelle maintenant : _______________

## Exercice 5 — Lire une trame Wireshark (rappel TP1)

Voici les couches affichées par Wireshark pour une trame capturée :

▶ Frame 42: 74 bytes on wire
▶ Ethernet II, Src: aa:bb:cc:dd:ee:ff, Dst: 11:22:33:44:55:66
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.1
▶ Internet Control Message Protocol (Echo request)

Réponds aux questions :

- Combien de couches TCP/IP sont visibles dans cette trame ? Lesquelles ? > Aide : distingue bien couches TCP/IP et protocoles affichés dans Wireshark.

- Quelle est l’adresse MAC source ? À quelle couche appartient-elle ?

- Quelle est l’adresse IP de destination ? À quelle couche appartient-elle ?

- Quel protocole est utilisé au niveau le plus haut ? À quoi sert-il ?

- Cette trame est-elle un envoi (request) ou une réponse (reply) ? Comment le sais-tu ?

## Exercice 6 — Question de transfert

Une trame Wireshark affiche TTL=1 dans la couche IPv4. Que peux-tu en déduire sur le chemin de ce paquet ?

Réponse : _______________________________________________________________

## Exercice 7 — Entrelacement (rappel TP1 + Bloc A)

- Quelle est la différence entre une adresse IP et une adresse MAC ? Donne un exemple de chaque.

- Quel protocole a permis de trouver l’adresse MAC de la passerelle dans le TP1 ? Décris son fonctionnement en 2 phrases.

- Si tu fais ping 192.168.1.1 et que tu obtiens « Délai d’attente dépassé », à quelle couche du modèle TCP/IP le problème se situe-t-il probablement ?

Fin des exercices COURS1 — Séquence 1C_CYB_01_WIRESHARK_BASES