# TP2 — Analyse protocolaire : DHCP et DNS (1CIEL)

## Informations élève

| NOM | PRÉNOM | DATE | CLASSE | BINÔME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________ | ____________ | //2026 | 1CIEL | ____ |

Durée : 3h

Ressources : un poste Windows — Wireshark installé — réseau local actif — PCAP de secours fournis par le prof si besoin

Règles : Zéro donnée réelle d’élève. Zéro visage. Nomme tes preuves exactement comme demandé.

## Section 0 — Activation (5 min, sans document)

Réponds de mémoire, sans regarder tes cours ni ce TP :

Q1. Quelles sont les 3 zones de la fenêtre Wireshark ? À quoi sert chacune ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q2. Quel filtre Wireshark utilises-tu pour ne voir que les trames ICMP ? Et pour les trames ARP ?

ICMP : _______________ — ARP : _______________

Q3. Quel protocole permet de trouver l’adresse MAC d’une machine à partir de son adresse IP ? En une phrase, comment fonctionne-t-il ?

Réponse : _______________________________________________________________

Le prof fait un retour collectif avant de démarrer.

## 🎯 Mission

Contexte pro : Après avoir pris en main Wireshark chez TechNet Réunion en TP1, tu interviens maintenant chez un autre client : SudBureau Réunion, distributeur de solutions bureautiques à Saint-Pierre. Le service informatique signale deux problèmes : des postes qui mettent longtemps à obtenir une adresse IP au démarrage, et des sites web inaccessibles par intermittence. Tu suspectes un problème DHCP ou DNS. Ta mission : capturer et analyser ces deux protocoles pour identifier la cause.

Ta mission : Capturer un dialogue DHCP complet (les 4 messages DORA), analyser des requêtes et réponses DNS (y compris une erreur NXDOMAIN), et utiliser les filtres Wireshark pour isoler chaque protocole.

Livrable observable : 4 preuves nommées + tableau de synthèse ARP/DHCP/DNS complété

## 📌 Compétences & Connaissances

Compétences visées :

| Code | Intitulé (référentiel) |
| --- | --- |
| C04 | ANALYSER UNE STRUCTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE |
| C10 | EXPLOITER UN RÉSEAU INFORMATIQUE |

Connaissances associées :

| Savoir | Intitulé | Niveau |
| --- | --- | --- |
| C06-S1 | Réseaux informatiques (protocoles, équipements) | N3 |
| C06-S2 | Principes des modèles en couches | N1 |
| C10-S4 | Les bonnes pratiques en sécurité informatique | N2 |

## 🔑 Kit de survie — Vocabulaire DHCP et DNS

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol. Distribue automatiquement les adresses IP aux machines du réseau. |
| DORA | Les 4 messages DHCP dans l’ordre : Discover → Offer → Request → Ack. |
| Bail DHCP | Durée pendant laquelle une adresse IP est prêtée à une machine. Après expiration, elle doit être renouvelée. |
| DNS | Domain Name System. Traduit un nom de domaine (google.fr) en adresse IP. |
| Requête DNS de type A | Demande l’adresse IPv4 associée à un nom de domaine. |
| NXDOMAIN | Réponse DNS qui signifie : « Ce nom de domaine n’existe pas ». |

| Commande Windows | Rôle |
| --- | --- |
| ipconfig /release | Libère l’adresse IP actuelle (rend le bail au serveur DHCP) |
| ipconfig /renew | Demande une nouvelle adresse IP au serveur DHCP |
| nslookup google.fr | Interroge le serveur DNS pour résoudre google.fr |

## 🧾 Preuves attendues (≤ 5)

- PREUVE_1 : Capture d’écran Wireshark montrant les 4 messages DHCP (DORA) filtrés — TP2_PREUVE1_NOM_PRENOM.png

- PREUVE_2 : Tableau DHCP Offer complété (partie 1)

- PREUVE_3 : Capture d’écran Wireshark montrant des requêtes et réponses DNS filtrées — TP2_PREUVE3_NOM_PRENOM.png

- PREUVE_4 : Tableau de synthèse ARP/DHCP/DNS complété (partie 3)

## Partie 1 — Capturer et analyser le dialogue DHCP

Contexte : Quand un poste démarre sur le réseau de SudBureau Réunion, il n’a pas d’adresse IP. C’est le serveur DHCP qui lui en attribue une via un dialogue en 4 étapes. Si un message manque ou prend trop de temps, le poste reste sans connexion.

### Tâche 1.1 — Préparer la capture DHCP

- Note ton adresse IP actuelle avant de commencer :

- ipconfig

- Adresse IP actuelle : ____________________

- Ouvre Wireshark — prépare la capture mais ne la lance pas encore.

- Ouvre un terminal Windows en administrateur (clic droit → Exécuter en tant qu’administrateur).

### Tâche 1.2 — Capturer le renouvellement DHCP

- Lance la capture Wireshark (nageoire bleue).

- Dans le terminal en admin, tape :

- ipconfig /release

- Tu dois obtenir : Un message indiquant que l’adresse IP a été libérée.

- Immédiatement après, tape :

- ipconfig /renew

- Tu dois obtenir : Après quelques secondes, une nouvelle adresse IP est attribuée à ton poste.

- Arrête la capture Wireshark (carré rouge).

### Tâche 1.3 — Filtrer et analyser les messages DHCP

- Applique le filtre :

- dhcp

- Tu dois obtenir : Au minimum 4 trames DHCP. Repère les 4 messages dans l’ordre :

| # | Message DHCP | Ce qui se passe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Discover | Ton poste crie : « Y a-t-il un serveur DHCP ici ? » |
| 2 | Offer | Le serveur répond : « Je te propose cette adresse IP » |
| 3 | Request | Ton poste confirme : « OK, je prends cette adresse » |
| 4 | Ack | Le serveur valide : « C’est bon, elle est à toi pour X secondes » |

- Clique sur la trame DHCP Offer (trame #2). Déplie Dynamic Host Configuration Protocol dans le panneau du milieu. Remplis le tableau :

| Information | Valeur relevée |
| --- | --- |
| Adresse IP proposée (Your client IP address) |  |
| Adresse IP du serveur DHCP (Server Identifier) |  |
| Durée du bail (IP Address Lease Time) |  |
| Masque de sous-réseau (Subnet Mask) |  |
| Passerelle par défaut (Router) |  |
| Serveur DNS (Domain Name Server) |  |

- Tu dois obtenir : Les 6 champs remplis. L’adresse proposée devrait correspondre à l’IP récupérée après le renew.

### 📸 Preuves

PREUVE_1 : Capture d’écran des 4 messages DORA filtrés — TP2_PREUVE1_NOM_PRENOM.png

PREUVE_2 : Tableau DHCP Offer ci-dessus complété (vérifié par le prof)

### ✅ Validation Partie 1

C04 — ANALYSER UNE STRUCTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les informations sont extraites des documents techniques | Les 6 champs du tableau DHCP Offer sont correctement relevés (IP proposée, serveur DHCP, bail, masque, passerelle, DNS) |  |  |  |  |
| Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés | L’élève identifie les 4 messages DORA dans l’ordre et explique le rôle de chacun |  |  |  |  |

C10 — EXPLOITER UN RÉSEAU INFORMATIQUE

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les alertes et problèmes rencontrés sont renseignés | L’élève identifie le serveur DHCP du réseau et note la durée du bail |  |  |  |  |

Preuves : PREUVE_1 ☐ — PREUVE_2 ☐

Question rapide — sans regarder le kit :

Q1. Pourquoi le message Discover est-il envoyé en broadcast (à tout le réseau) et pas directement au serveur DHCP ?

Q2. Que se passerait-il si le serveur DHCP ne répondait jamais au Discover de ton poste ?

⚠️ APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

### Si tu es bloqué (Plan B — 2 minutes max)

| Symptôme | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| ipconfig /release échoue ou « accès refusé » | Tu n’es pas en administrateur | Reouvre le terminal en admin (clic droit → Exécuter en tant qu’administrateur) |
| ipconfig /renew ne donne pas d’IP (attend longtemps) | Le serveur DHCP ne répond pas ou réseau en IP statique | Attends 30 s. Si toujours rien : le prof distribue le PCAP de secours |
| Le filtre dhcp retourne 0 résultat | La capture n’était pas lancée pendant le release/renew | Recommence : lance la capture AVANT de taper /release |
| Tu vois des DHCP mais pas les 4 messages DORA | Des messages parasites d’autres postes | Filtre plus précis : dhcp && eth.addr == TA_MAC |

Si ça ne marche toujours pas : appelle le prof (il peut te donner un PCAP de secours).

## Partie 2 — Capturer et analyser le trafic DNS

Contexte : SudBureau Réunion signale que certains sites web sont inaccessibles. Quand un site ne se charge pas, le problème vient souvent du DNS : le nom de domaine ne se résout pas en adresse IP. Tu vas capturer des requêtes DNS pour vérifier que la résolution fonctionne — et observer une erreur NXDOMAIN.

### Tâche 2.1 — Capturer des requêtes DNS

- Lance une nouvelle capture Wireshark.

- Ouvre un navigateur web et tape dans la barre d’adresse :

- http://info.cern.ch

- Tu dois obtenir : La page s’affiche (ou une erreur HTTP peu importe — l’important c’est que la requête DNS ait eu lieu).

- 💡 Si pas d’accès Internet : demande au prof le PCAP de secours DNS et passe à la Tâche 2.2 directement.

- Dans le terminal (pas besoin d’être en admin), tape :

- nslookup google.fr

- Tu dois obtenir : Le serveur DNS et l’adresse IP de google.fr.

- Tape aussi :

- nslookup site-sudbureau-inexistant-974.fr

- Tu dois obtenir : Un message d’erreur (domaine introuvable). C’est normal.

- Arrête la capture.

### Tâche 2.2 — Filtrer et analyser les trames DNS

- Applique le filtre :

- dns

- Tu dois obtenir : De nombreuses trames DNS. Chaque résolution génère au moins 2 trames : une query (requête) et une response (réponse).

- Repère la requête DNS pour info.cern.ch. Clique dessus. Déplie Domain Name System (query) → Queries. Remplis :

| Champ | Valeur relevée |
| --- | --- |
| Nom demandé (Name) |  |
| Type de requête (Type) | (A = IPv4, AAAA = IPv6) |
| Adresse IP du serveur DNS interrogé (couche IPv4 → Dst) |  |

- Repère la réponse DNS correspondante (même nom, trame juste après). Déplie Answers. Remplis :

| Champ | Valeur relevée |
| --- | --- |
| Nom résolu |  |
| Adresse IP retournée |  |
| TTL (Time to Live) |  |
| Type de réponse |  |

- Tu dois obtenir : L’adresse IP de info.cern.ch dans les Answers.

- Cherche maintenant la requête DNS pour site-sudbureau-inexistant-974.fr. Dans la réponse, repère le champ Response code :

| Champ | Valeur relevée |
| --- | --- |
| Response code | (doit être : NXDOMAIN = Name Error) |

- Tu dois obtenir : Le code NXDOMAIN. C’est la preuve DNS que le domaine n’existe pas. Si SudBureau voit des NXDOMAIN pour des sites qui devraient exister, tu as trouvé un problème.

### 📸 Preuve

PREUVE_3 : Capture d’écran des trames DNS filtrées avec au moins une query et une response visibles — TP2_PREUVE3_NOM_PRENOM.png

### ✅ Validation Partie 2

C04 — ANALYSER UNE STRUCTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les informations sont extraites des documents techniques | Les champs DNS (nom, type, serveur DNS, IP retournée, TTL, code réponse) sont correctement relevés |  |  |  |  |
| Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés | L’élève distingue une résolution DNS réussie (IP retournée) d’une résolution échouée (NXDOMAIN) |  |  |  |  |

C10 — EXPLOITER UN RÉSEAU INFORMATIQUE

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les alertes et problèmes rencontrés sont renseignés | L’élève repère le NXDOMAIN et l’identifie comme symptôme d’un problème DNS potentiel chez SudBureau |  |  |  |  |

Preuve : PREUVE_3 présente ☐ et tableaux remplis ☐

Question rapide — sans regarder le kit :

Q1. Pourquoi est-ce utile pour un technicien de savoir reconnaître un NXDOMAIN dans Wireshark ?

Q2. Un utilisateur te dit « le site ne marche pas ». Quel est le premier filtre Wireshark que tu appliques pour vérifier si c’est un problème DNS ?

⚠️ APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

### Si tu es bloqué (Plan B — 2 minutes max)

| Symptôme | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| Le filtre dns retourne 0 résultat | La capture n’était pas active pendant la navigation | Relance une capture, reouvre la page web, refais le nslookup |
| Tu ne trouves pas la requête pour info.cern.ch | Il y a trop de trames DNS | Filtre plus précis : dns.qry.name contains "cern" |
| nslookup échoue | Problème DNS sur ton poste | Utilise le fichier TP2_DNS_SECOURS.pcapng fourni par le prof |

Si ça ne marche toujours pas : appelle le prof (il peut te donner un PCAP de secours DNS).

## Partie 3 — Synthèse comparée ARP / DHCP / DNS

Contexte : En TP1 tu as étudié ARP, en TP2 DHCP et DNS. Ces 3 protocoles fonctionnent souvent ensemble dès qu’un poste démarre ou accède au réseau. Les comprendre ensemble, c’est être capable de diagnostiquer n’importe quelle panne réseau de base.

### Tâche 3.1 — Compléter le tableau comparatif

Complète ce tableau à partir de tes observations et de tes notes :

| Protocole | Couche TCP/IP | Port(s) | Rôle principal | Broadcast ou Unicast ? | Filtre Wireshark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARP |  |  |  |  |  |
| DHCP |  |  |  |  |  |
| DNS |  |  |  |  |  |

Aide : DHCP utilise les ports UDP 67 (serveur) et 68 (client). DNS utilise UDP port 53. ARP n’utilise pas de port (couche 2).

### Tâche 3.2 — Question de diagnostic

Le responsable IT de SudBureau Réunion te dit : « Depuis ce matin, 3 postes obtiennent une adresse IP en 169.254.x.x et n’ont plus accès au réseau. »

Réponds aux questions suivantes :

| Question | Ta réponse |
| --- | --- |
| Que signifie une adresse en 169.254.x.x ? |  |
| Quel protocole a probablement échoué ? Pourquoi ? |  |
| Quel message DHCP était probablement absent de la séquence DORA ? |  |
| Quel filtre Wireshark utiliserais-tu pour vérifier ? |  |

### 📸 Preuve

PREUVE_4 : Tableau comparatif ARP/DHCP/DNS complété + tableau de diagnostic complété (vérifiés par le prof)

### ✅ Validation Partie 3

C04 — ANALYSER UNE STRUCTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés | Le tableau comparatif est correctement rempli (couche, ports, rôle, broadcast/unicast, filtre) pour les 3 protocoles |  |  |  |  |

C10 — EXPLOITER UN RÉSEAU INFORMATIQUE

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les alertes et problèmes rencontrés sont renseignés | L’élève identifie correctement 169.254.x.x comme signe d’échec DHCP et propose le bon filtre de diagnostic |  |  |  |  |

Preuve : PREUVE_4 présente ☐

Question rapide — sans regarder le kit :

Q1. Parmi ARP, DHCP et DNS, lequel utilise le broadcast ? Pourquoi les deux autres n’en ont-ils pas besoin ?

⚠️ APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION FINALE

## 📚 Les 3 points à retenir

Indices : Pense à (1) les 4 étapes du dialogue DHCP (DORA), (2) le rôle de DNS et ce que signifie NXDOMAIN, (3) comment les filtres Wireshark permettent d’isoler un protocole et de diagnostiquer une panne.

## 🔁 Questions de récupération active (sans doc)

Q1. Quels sont les 4 messages du dialogue DHCP ? Dans quel ordre ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q2. Que signifie NXDOMAIN dans une réponse DNS ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q3. Quel filtre Wireshark utilises-tu pour voir uniquement les échanges DHCP ?

Réponse : _______________

Q4. Un poste a l’adresse IP 169.254.45.12. Quel protocole a échoué ? Comment le vérifier dans Wireshark ?

Réponse : _______________________________________________________________

Fin de TP2 — Séquence 1C_CYB_01_WIRESHARK_BASES