# COURS 2 — Exercices : Protocoles et filtres Wireshark (1CIEL)

| Élément | Détails |
| --- | --- |
| Séquence | 1C_CYB_01 — Wireshark Bases |
| Cours | COURS2 — Protocoles réseau et filtres Wireshark |
| Type | Exercices papier (sans machine) |
| Durée indicative | 20 min (en fin de séance S4 ou début de S5) |

## Exercice 1 — Identifier le protocole

Pour chaque description, indique le protocole concerné (ARP, ICMP, DHCP ou DNS) :

| Description | Protocole |
| --- | --- |
| Un poste vient de démarrer et demande une adresse IP au réseau | ___________ |
| Tu veux vérifier si un serveur distant est joignable (ping) | ___________ |
| Le navigateur a besoin de connaître l’IP de reunion.orange.fr | ___________ |
| Le poste doit trouver l’adresse MAC de la passerelle avant d’envoyer un paquet | ___________ |
| Le serveur répond « NXDOMAIN » à une requête | ___________ |
| Tu reçois 4 messages : Discover, Offer, Request, Ack | ___________ |

## Exercice 2 — Écrire le bon filtre Wireshark

Pour chaque besoin, écris le filtre Wireshark correspondant :

| Besoin | Filtre |
| --- | --- |
| Voir uniquement le trafic DHCP |  |
| Voir les trames dont l’IP source est 192.168.1.50 |  |
| Voir le trafic DNS ET ARP en même temps |  |
| Voir tout sauf le trafic ARP |  |
| Voir les trames DNS de la machine 192.168.1.50 uniquement |  |
| Voir les trames sur le port UDP 53 |  |
| Voir les trames ICMP à destination de la passerelle 192.168.1.1 |  |
| Voir les erreurs DNS (NXDOMAIN uniquement) |  |

## Exercice 3 — Analyser une capture DHCP (sur papier)

Voici 4 trames DHCP extraites d’une capture Wireshark :

| # | Source | Destination | Info |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | DHCP Discover — Transaction ID 0xa1b2c3 |
| 2 | 192.168.1.254 | 255.255.255.255 | DHCP Offer — Transaction ID 0xa1b2c3 |
| 3 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | DHCP Request — Transaction ID 0xa1b2c3 |
| 4 | 192.168.1.254 | 255.255.255.255 | DHCP ACK — Transaction ID 0xa1b2c3 |

Détails de la trame n°2 (Offer) : - Your (client) IP address : 192.168.1.42 - Server Identifier : 192.168.1.254 - IP Address Lease Time : 86400 secondes - Subnet Mask : 255.255.255.0 - Router : 192.168.1.1 - Domain Name Server : 192.168.1.254

Questions :

- Pourquoi l’adresse source de la trame n°1 est-elle 0.0.0.0 ?

- Pourquoi la destination est-elle 255.255.255.255 dans les trames n°1 et n°3 ?

- Quelle adresse IP va recevoir le poste client ?

- Quelle est la durée du bail en heures ?

- Quel est le serveur DNS du réseau ?

- Le serveur DHCP et le serveur DNS sont-ils sur la même machine ? Comment le sais-tu ?

## Exercice 4 — Analyser une capture DNS (sur papier)

Voici 4 trames DNS :

| # | Source | Destination | Info |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.42 | 192.168.1.254 | Standard query A reunion.orange.fr |
| 2 | 192.168.1.254 | 192.168.1.42 | Standard query response A reunion.orange.fr A 193.252.148.43 |
| 3 | 192.168.1.42 | 192.168.1.254 | Standard query A blabla-site-inexistant.fr |
| 4 | 192.168.1.254 | 192.168.1.42 | Standard query response NXDOMAIN A blabla-site-inexistant.fr |

Questions :

- Quelle est l’adresse IP du serveur DNS ?

- Quelle adresse IP correspond au site reunion.orange.fr ?

- Que signifie le type de requête « A » ?

- Que signifie « NXDOMAIN » dans la trame n°4 ?

- Si un technicien voit beaucoup de NXDOMAIN pour des sites qui existent normalement, que peut-il suspecter ? Quel filtre utiliser pour isoler ces erreurs ?

## Exercice 5 — Lecture de trame complète (méthode bottom-up)

Voici le détail d’une trame Wireshark :

Frame 127: 342 bytes on wire
Ethernet II, Src: 00:1a:2b:3c:4d:5e, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)
 Message type: Boot Request (1)
 Transaction ID: 0x3456abcd
 Client MAC address: 00:1a:2b:3c:4d:5e

Questions :

- De quel protocole s’agit-il ? Justifie avec au moins 2 indices dans la trame.

- Pourquoi l’adresse MAC de destination est ff:ff:ff:ff:ff:ff ?

- Pourquoi l’IP source est 0.0.0.0 ?

- Identifie chaque couche du modèle TCP/IP présente dans cette trame.

- Accès réseau : _________________________ Internet : _____________________________ Transport : ____________________________ Application : __________________________

- Quelle sera la prochaine trame attendue dans le dialogue DORA ?

## Exercice 6 — Entrelacement (rappel TP1 + COURS1 + TP2)

- Dessine le schéma d’encapsulation pour une requête DNS envoyée par le poste 192.168.1.42 vers le serveur 192.168.1.254. Indique chaque couche et le nom de l’en-tête ajouté à chaque niveau.

- (Schéma à compléter ci-dessous)

- Application : [____ DNS ____]

- Transport : [____ | ____ DNS ____]

- Internet : [____ | ____ | ____ DNS ____]

- Accès réseau : [____ | ____ | ____ | ____ DNS ____ | ____]

- Un ping vers 10.0.0.1 échoue mais un ping vers 192.168.1.1 (la passerelle) réussit. À quelle couche du modèle TCP/IP se situe probablement le problème ? Pourquoi ?

- Après avoir vidé la table ARP (arp -d *) et lancé un ping vers la passerelle 192.168.1.1, combien de protocoles différents vois-tu dans Wireshark au minimum ? Lesquels, et dans quel ordre ?

Fin des exercices COURS2 — Séquence 1C_CYB_01_WIRESHARK_BASES — Production MIX — 2026-03-27