# 00 — Fiche de connaissances — Dico IPv4 (A04) — Adressage, masques, CIDR, subnetting, config Linux

Document de référence distribué après la co-construction de la synthèse. A conserver tout au long de l’année. Utile pour les TP, évaluations et révisions.

## 1) Définition — Qu’est-ce que l’adressage IPv4 ?

L’adressage IPv4 (Internet Protocol version 4) est le système qui attribué à chaque équipement connecte a un réseau IP un identifiant numérique unique : l’adresse IP. Cette adresse permet de localiser la machine sur le réseau et de router les données vers la bonne destination.

Une adresse IPv4 est un nombre de 32 bits (4 octets) écrit en notation décimale pointee : 4 nombres de 0 a 255 separes par des points.

Exemple : 192.168.10.50

┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│  Octet 1   │  Octet 2   │  Octet 3   │  Octet 4   │
│    192      │    168      │     10      │     50      │
│  8 bits     │  8 bits     │  8 bits     │  8 bits     │
├────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤
│              32 bits au total                       │
└────────────────────────────────────────────────────┘

En binaire : 11000000 . 10101000 . 00001010 . 00110010

Chaque octet peut prendre une valeur entre 0 (00000000) et 255 (11111111).

## 2) Structure d’une adresse IPv4

Toute adresse IPv4 se décompose en deux parties :

- Partie réseau (Network ID) : identifie le réseau auquel la machine appartient. Toutes les machines d’un même réseau partagent cette partie.

- Partie hôte (Host ID) : identifie la machine spécifique au sein du réseau. Chaque machine a une valeur différente.

La frontière entre les deux parties est determinee par le masque de sous-réseau.

Figure — Anatomie d'une adresse IPv4 en /24 : partie réseau (3 premiers octets) et partie hôte (dernier octet).

Analogie postale :

- Partie réseau = nom de la rue

- Partie hôte = numéro de la maison

## 3) Classes d’adresses

Historiquement, les adresses IPv4 etaient reparties en classes. Cette classification est aujourd’hui largement remplacee par le CIDR, mais reste utile pour comprendre les bases.

| Classe | 1er octet | Plage d’adresses | Masque par défaut | Nb réseaux | Nb hôtes/réseau | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1–126 | 1.0.0.0 a 126.255.255.255 | 255.0.0.0 (/8) | 126 | ~16,7 millions | Très grands réseaux (FAI, multinationales) |
| B | 128–191 | 128.0.0.0 a 191.255.255.255 | 255.255.0.0 (/16) | ~16 000 | ~65 000 | Grands réseaux (universites, grandes entreprises) |
| C | 192–223 | 192.0.0.0 a 223.255.255.255 | 255.255.255.0 (/24) | ~2 millions | 254 | Petits réseaux (PME, particuliers) |
| D | 224–239 | 224.0.0.0 a 239.255.255.255 | — | — | — | Multicast (diffusion de groupe) |
| E | 240–255 | 240.0.0.0 a 255.255.255.255 | — | — | — | Réserve (experimental) |

Remarque : la plage 127.x.x.x est réservée au loopback (voir section 5).

## 4) Adresses privées RFC 1918

La RFC 1918 définit trois plages d’adresses réservées pour un usage interne (LAN). Ces adresses ne sont pas routables sur Internet : elles ne sortent pas du réseau local sans traduction (NAT).

| Classe | Plage privée | Masque par défaut | CIDR | Nb adresses | Usage typique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10.0.0.0 a 10.255.255.255 | 255.0.0.0 | /8 | 16 777 216 | Grandes organisations, datacenters, multi-sites |
| B | 172.16.0.0 a 172.31.255.255 | 255.240.0.0 | /12 | 1 048 576 | Moyennes entreprises, réseaux segmentes |
| C | 192.168.0.0 a 192.168.255.255 | 255.255.0.0 | /16 | 65 536 | Petits réseaux, box domestiques, lab |

Pourquoi les adresses privées existent :

Les adresses IPv4 publiques sont limitees (environ 4,3 milliards). Avec la croissance d’Internet, il n’y en a pas assez pour tous les équipements. Les adresses privées permettent à chaque organisation de créer son propre plan d’adressage interne sans consommer d’adresses publiques. Le mecanisme NAT (Network Address Translation) traduit les adresses privées en adresse publique pour acceder a Internet.

Pour ITECH OCÉAN : on utilise la plage 10.0.0.0/8 car elle offre un espace d’adressage suffisant pour les 4 sites avec marge de croissance.

## 5) Adresses speciales

Certaines adresses IPv4 ont un rôle particulier et ne peuvent pas être attribuées a des machines.

| Adresse | Nom | Rôle |
| --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | Adresse indefinie | Désigne “aucune adresse” ou “toutes les interfaces”. Utilisée quand une machine n’a pas encore d’IP (requete DHCP). |
| 127.0.0.1 | Loopback (localhost) | Désigne la machine elle-même. Permet de tester la pile TCP/IP locale sans passer par le réseau. La plage entière 127.0.0.0/8 est réservée. |
| 255.255.255.255 | Broadcast limite | Diffusion à toutes les machines du réseau local. Utilisée par des protocoles comme DHCP. |
| Adresse réseau | Ex: 10.0.1.0/24 | Première adresse du sous-réseau. Identifie le réseau. Non attribuable a un hôte. |
| Adresse broadcast | Ex: 10.0.1.255/24 | Dernière adresse du sous-réseau. Envoie un message à tous les hôtes du sous-réseau. Non attribuable. |

À retenir : dans tout sous-réseau, les deux adresses extrêmes (réseau et broadcast) sont réservées. C’est pour ca qu’on retire 2 dans le calcul des hôtes utilisables.

## 6) Notation CIDR

CIDR = Classless Inter-Domain Routing (routage inter-domaines sans classe).

La notation CIDR s’écrit avec un /prefixe après l’adresse IP. Le prefixe indique le nombre de bits a 1 dans le masque (= bits réserves a la partie réseau).

Exemple : 192.168.10.0 /24 signifie que les 24 premiers bits designent le réseau et les 8 bits restants designent les hôtes.

### Tableau de conversions courantes

| CIDR | Masque décimal | Nb bits hôte | Nb adresses total | Nb adresses utilisables | Taille bloc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /8 | 255.0.0.0 | 24 | 16 777 216 | 16 777 214 | Très grand |
| /16 | 255.255.0.0 | 16 | 65 536 | 65 534 | Grand |
| /24 | 255.255.255.0 | 8 | 256 | 254 | Standard |
| /25 | 255.255.255.128 | 7 | 128 | 126 | Moyen |
| /26 | 255.255.255.192 | 6 | 64 | 62 | PME |
| /27 | 255.255.255.224 | 5 | 32 | 30 | Petit |
| /28 | 255.255.255.240 | 4 | 16 | 14 | Très petit |
| /29 | 255.255.255.248 | 3 | 8 | 6 | Liaison point-a-point |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | 4 | 2 | Liaison routeur-routeur |

Formules :

- Nb total d’adresses = 2 ^ (32 - prefixe)

- Nb adresses utilisables = 2 ^ (32 - prefixe) - 2

Astuce conversion CIDR → décimal :

Pour les masques du dernier octet, la valeur de l’octet = 256 - taille du bloc. Exemple : /26 → bloc de 64 → 256 - 64 = 192 → masque : 255.255.255.192

## 7) Le masque de sous-réseau

### Rôle

Le masque de sous-réseau est un filtre de 32 bits qui sépare la partie réseau de la partie hôte. Les bits a 1 designent la partie réseau, les bits a 0 designent la partie hôte.

### Fonctionnement : AND logique

Pour trouver l’adresse réseau à partir d’une IP et d’un masque, on effectué un ET logique (AND) bit a bit.

Exemple détaillé :

Adresse IP :  192.168.10.67       = 11000000.10101000.00001010.01000011
Masque /26 :  255.255.255.192     = 11111111.11111111.11111111.11000000
              ──────────────────────────────────────────────────────────
AND logique:  192.168.10.64       = 11000000.10101000.00001010.01000000
              = adresse reseau

Règles du AND : | Bit IP | Bit Masque | Résultat | |——–|———–|———-| | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 |

### Exemples de masques courants

| Masque décimal | Binaire (dernier octet) | CIDR | Taille bloc |
| --- | --- | --- | --- |
| 255.255.255.0 | 00000000 | /24 | 256 |
| 255.255.255.128 | 10000000 | /25 | 128 |
| 255.255.255.192 | 11000000 | /26 | 64 |
| 255.255.255.224 | 11100000 | /27 | 32 |
| 255.255.255.240 | 11110000 | /28 | 16 |
| 255.255.255.248 | 11111000 | /29 | 8 |
| 255.255.255.252 | 11111100 | /30 | 4 |

## 8) Le subnetting

### Définition

Le subnetting (sous-reseautage) consiste a diviser un réseau IP en sous-réseaux plus petits. L’objectif est d’organiser le réseau, de limiter le trafic broadcast, de renforcer la sécurité et d’optimiser l’utilisation des adresses.

### Algorithme pas-a-pas

Étape 1 — Identifier le besoin Combien d’adresses IP utilisables faut-il dans ce sous-réseau ? Compter tous les équipements (postes, serveurs, imprimantes, bornes WiFi, cameras, etc.) + prévoir une marge d’evolutivite.

Étape 2 — Trouver la puissance de 2 suffisante Trouver le plus petit n tel que 2^n >= besoin + 2 (on ajoute 2 pour l’adresse réseau et le broadcast).

| n | 2^n | Hôtes utilisables |
| --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 2 |
| 3 | 8 | 6 |
| 4 | 16 | 14 |
| 5 | 32 | 30 |
| 6 | 64 | 62 |
| 7 | 128 | 126 |
| 8 | 256 | 254 |

Étape 3 — Calculer le masque Longueur du prefixe CIDR = 32 - n Convertir en masque décimal si besoin.

Étape 4 — Calculer les adresses du sous-réseau

- Adresse réseau = première adresse du bloc (tous les bits hôte a 0)

- Première utilisable = adresse réseau + 1

- Dernière utilisable = broadcast - 1

- Broadcast = dernière adresse du bloc (tous les bits hôte a 1)

Étape 5 — Vérifier et documenter

- Le nombre d’adresses utilisables couvre le besoin

- Pas de chevauchement avec un autre sous-réseau

- L’adresse réseau et le broadcast ne sont pas attribues

### Exemple détaillé — Site Saint-Pierre (siege ITECH OCÉAN)

Besoin : 51 équipements (30 postes + 3 serveurs + 4 imprimantes + 6 bornes WiFi + 8 cameras)

Avec marge evolutivite (doublement postes) : 30 + 30 + 3 + 4 + 6 + 8 = 81 machines → on dimensionne pour ~81.

Etape 1 : besoin = 81 machines
Etape 2 : 81 + 2 = 83 → 2^7 = 128 >= 83 → n = 7
Etape 3 : 32 - 7 = 25 → masque /25 → 255.255.255.128
Etape 4 :
   Reseau :            10.0.1.0
   Premiere utilisable: 10.0.1.1
   Derniere utilisable: 10.0.1.126
   Broadcast :          10.0.1.127
Etape 5 : 126 utilisables >= 81 besoin → OK, marge de 45 adresses
          Prochain sous-reseau possible : 10.0.1.128 → pas de chevauchement

### Exemple rapide — Petit sous-réseau liaison routeur

Besoin : 2 adresses (2 interfaces routeur)

2 + 2 = 4 → 2^2 = 4 → n = 2
Masque : /30 → 255.255.255.252
Reseau : 10.0.0.0
Utilisables : 10.0.0.1 et 10.0.0.2
Broadcast : 10.0.0.3

## 9) Configuration réseau Linux

### Netplan — syntaxe YAML complète

Netplan est l’outil de configuration réseau par défaut sur Ubuntu (18.04+). On edite un fichier YAML dans /etc/netplan/ puis on applique.

Fichier type : /etc/netplan/01-netcfg.yaml

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:                        # nom de l'interface reseau
      dhcp4: no                    # desactiver DHCP
      addresses:

        - 10.0.1.100/24            # adresse IP / masque CIDR

      routes:

        - to: default              # route par defaut

          via: 10.0.1.1            # passerelle
      nameservers:
        addresses:

          - 8.8.8.8                # DNS primaire
          - 8.8.4.4                # DNS secondaire

Règles YAML importantes :

- Indentation en espaces uniquement (jamais de tabulations)

- Chaque niveau = 2 espaces

- Les tirets (-) introduisent des éléments de liste

- Respecter la casse (minuscules)

### Commandes de diagnostic

| Commande | Rôle |
| --- | --- |
| ip a | Afficher les interfaces réseau et leurs adresses IP |
| ip addr show enp0s3 | Afficher les détails d’une interface spécifique |
| ip route | Afficher la table de routage (dont la passerelle par défaut) |
| ping 10.0.1.1 | Tester la connectivité vers une adresse IP |
| ping -c 4 10.0.1.1 | Envoyer exactement 4 paquets puis s’arreter |
| traceroute 10.0.2.100 | Tracer le chemin réseau vers une destination |
| sudo netplan apply | Appliquer la configuration netplan |
| sudo netplan try | Tester la config avec rollback automatique en cas d’erreur |
| cat /etc/netplan/*.yaml | Lire le fichier de configuration netplan actuel |

## 10) Passerelle par défaut

### Rôle

La passerelle par défaut (default gateway) est l’adresse IP du routeur qui permet a une machine d’envoyer des paquets vers des réseaux qu’elle ne connaît pas directement. Quand une machine veut communiquer avec une IP qui n’est pas dans son sous-réseau, elle envoie le paquet a la passerelle.

### Analogie

La passerelle, c’est comme la porte de sortie d’un bâtiment. Si tu veux parler a quelqu’un dans ton bâtiment (ton sous-réseau), tu vas directement le voir. Si tu veux parler a quelqu’un dans un autre bâtiment (un autre réseau), tu passes par la porte de sortie (la passerelle) qui te dirige vers le bon endroit.

### Configuration

Dans netplan, la passerelle se configure dans la section routes :

routes:

  - to: default

    via: 10.0.1.1       # adresse IP du routeur

Convention courante : la passerelle prend souvent la première (.1) ou la dernière (.254) adresse utilisable du sous-réseau.

Pour vérifier la passerelle configurée :

ip route
# Sortie attendue :
# default via 10.0.1.1 dev enp0s3

## 11) Plan d’adressage IPAM

### Qu’est-ce que c’est ?

IPAM = IP Address Management. C’est une méthode de documentation et de gestion de l’attribution des adresses IP dans une organisation. En pratique, c’est un tableau qui recense chaque sous-réseau, chaque plage d’adresses et chaque équipement avec son IP.

### Pourquoi c’est indispensable ?

- Éviter les conflits d’adresses (deux machines avec la même IP)

- Faciliter le depannage (savoir quelle IP correspond a quel équipement)

- Permettre l’evolutivite (voir les plages encore disponibles)

- Documenter l’infrastructure pour les collegues et la maintenance

- Prouver la conformité au cahier des charges (preuve C06)

### Structure type d’un plan IPAM

Tableau 1 — Vue d’ensemble par site

| Site | Sous-réseau | Masque | Plage utilisable | Passerelle | Nb équipements | Marge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saint-Pierre | 10.0.1.0/25 | 255.255.255.128 | 10.0.1.1 – 10.0.1.126 | 10.0.1.1 | 51 | 75 |
| … | … | … | … | … | … | … |

Tableau 2 — Détail par équipement

| Site | Équipement | Rôle | Adresse IP | Masque | Passerelle | Interface | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saint-Pierre | SRV-DNS-01 | Serveur DNS | 10.0.1.10 | /25 | 10.0.1.1 | enp0s3 | Actif |
| Saint-Pierre | PC-ADM-01 | Poste admin | 10.0.1.50 | /25 | 10.0.1.1 | enp0s3 | Actif |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

## 12) Diagnostic réseau

### Methodologie couche par couche

Quand un problème réseau survient, on suit une méthode systématique du plus proche au plus lointain.

Étape 1 — Couche physique

- Le câble est-il branche ?

- Le lien est-il UP ? (ip link show)

- Le voyant de la carte réseau est-il allume ?

Étape 2 — Configuration IP

- L’interface a-t-elle une adresse IP ? (ip a)

- L’adresse IP est-elle correcte (conforme au plan IPAM) ?

- Le masque est-il correct ?

Étape 3 — Passerelle locale

- La route par défaut est-elle configurée ? (ip route)

- Le ping vers la passerelle fonctionne-t-il ? (ping 10.0.1.1)

- Si échec : problème de config locale ou passerelle indisponible

Étape 4 — Destination distante

- Le ping vers une machine d’un autre sous-réseau fonctionne-t-il ?

- Si échec après étape 3 OK : problème de routage sur le routeur ou config du site distant

Étape 5 — Résolution DNS (si applicable)

- Le ping par nom echoue mais le ping par IP fonctionne ? → problème DNS

- Vérifier la config nameservers dans netplan

### Schéma de diagnostic

Cable OK ?
  └→ NON : rebrancher / tester cable
  └→ OUI : IP configuree ?
              └→ NON : configurer netplan + apply
              └→ OUI : ping passerelle ?
                          └→ NON : verifier IP/masque/gateway
                          └→ OUI : ping distant ?
                                      └→ NON : verifier routage
                                      └→ OUI : tout fonctionne

## 13) Erreurs fréquentes et pieges

| # | Erreur | Pourquoi c’est un problème | Comment l’éviter |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oublier le masque lors de la configuration | Sans masque (ou masque incorrect), la machine ne sait pas quelles adresses sont dans son réseau local et lesquelles necessitent la passerelle | Toujours vérifier le masque dans ip a après configuration |
| 2 | Chevauchement de sous-réseaux | Deux sous-réseaux qui se superposent provoquent des conflits de routage et des communications erratiques | Calculer systématiquement l’adresse réseau et le broadcast de chaque sous-réseau, vérifier qu’ils ne se recoupent pas |
| 3 | Confondre broadcast et passerelle | Le broadcast (dernière adresse) envoie a tout le réseau. La passerelle (souvent .1 ou .254) est le routeur. Attribuer le broadcast comme gateway = pas de sortie du réseau | Distinguer clairement dans le plan IPAM : broadcast = non attribuable, passerelle = routeur |
| 4 | Mauvaise indentation YAML (netplan) | Un espace en trop ou une tabulation au lieu d’espaces provoque une erreur a l’application ou pire, une config silencieusement ignoree | Utiliser sudo netplan try pour tester avant d’appliquer. Toujours indenter avec 2 espaces, jamais de tabulations |
| 5 | Oublier sudo netplan apply | Modifier le fichier YAML ne change rien tant qu’on n’applique pas. L’élève pense avoir configure mais rien n’a change | Reflexe : editer → sauvegarder → sudo netplan apply → ip a pour vérifier |

## 14) Vocabulaire essentiel

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Adresse IPv4 | Identifiant numérique de 32 bits (4 octets) attribué a un équipement réseau |
| Octet | Groupe de 8 bits, valeur de 0 a 255 |
| Masque de sous-réseau | Filtre de 32 bits delimitant la partie réseau et la partie hôte d’une adresse IP |
| CIDR | Classless Inter-Domain Routing — notation /prefixe indiquant le nombre de bits réseau |
| Adresse réseau | Première adresse d’un sous-réseau (bits hôte a 0), identifie le réseau, non attribuable |
| Adresse broadcast | Dernière adresse d’un sous-réseau (bits hôte a 1), diffusion à tous les hôtes, non attribuable |
| Passerelle (gateway) | Adresse IP du routeur permettant de communiquer avec d’autres réseaux |
| Sous-réseau (subnet) | Division d’un réseau IP en segments plus petits |
| Subnetting | Technique de calcul pour diviser un réseau en sous-réseaux |
| RFC 1918 | Document definissant les 3 plages d’adresses privées (10.x, 172.16-31.x, 192.168.x) |
| NAT | Network Address Translation — mecanisme qui traduit les adresses privées en adresse publique pour Internet |
| IPAM | IP Address Management — méthode de documentation et gestion des adresses IP |
| Netplan | Outil de configuration réseau sur Ubuntu Linux (fichier YAML) |
| Loopback | Interface virtuelle (127.0.0.1) qui désigne la machine elle-même |
| AND logique | Opération bit a bit appliquée entre IP et masque pour obtenir l’adresse réseau |
| Plage utilisable | Ensemble des adresses entre réseau+1 et broadcast-1 |
| Route par défaut | Chemin emprunte par les paquets quand la destination n’est pas dans le réseau local |
| Conflit d’adresses | Situation ou deux machines ont la même IP, provoquant des erreurs de communication |
| Notation décimale pointee | Écriture d’une adresse IP en 4 nombres décimaux separes par des points (ex: 192.168.1.1) |