# 00 — Rappels espaces — A04 Fondations IPv4 & Adressage (1CIEL)

Objectif : consolider adressage IPv4, masques, CIDR, subnetting et configuration Linux sur 3 mois. Format recommande : quiz papier 8-10 min ou Test ELEA (6 questions, sans documents).

## Calendrier (repère)

- R1 — J+7 (séquence suivante A05, debut de séance)

- R2 — J+21

- R3 — J+42 a J+49

- R4 — J+84 (mini-formative courte)

## R1 — J+7 (6 questions)

Q1.1 Quelle est la structure d’une adresse IPv4 ? (nombre d’octets, nombre de bits, notation)

Réponse : _______________________________________________________________

Q1.2 Cite les 3 plages d’adresses privées RFC 1918.

Réponse : ______________________ , ______________________ , ______________________

Q1.3 Que signifie /24 en notation CIDR ? Combien d’adresses utilisables cela représente ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q1.4 (Entrelacement A03) Quelle commande affiche la configuration réseau sous Linux ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q1.5 Quel est le rôle de la passerelle par défaut ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q1.6 Quelle commande tapes-tu pour vérifier la connectivité vers 10.0.1.1 ?

Réponse : _______________________________________________________________

## R2 — J+21 (6 questions)

Q2.1 Combien d’adresses utilisables dans un /26 ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q2.2 Calcule l’adresse réseau de 192.168.10.67/26.

Réponse : _______________________________________________________________

Q2.3 Quelle est la différence entre adresse réseau et adresse broadcast ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q2.4 (Entrelacement A02) Dans VirtualBox, quel mode réseau permet à deux VM de communiquer entre elles sur un réseau isole ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q2.5 Dans le fichier netplan, ecris la syntaxe YAML pour configurer l’IP statique 10.0.2.50/24 avec la passerelle 10.0.2.1.

Réponse :

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Q2.6 Pourquoi utilise-t-on des adresses privées (RFC 1918) dans un réseau local au lieu d’adresses publiques ?

Réponse : _______________________________________________________________

## R3 — J+42/J+49 (6 questions)

Contexte transfert : ITECH OCÉAN doit intégrer un 5eme site hôtelier a Cilaos (35 équipements : 18 postes, 1 serveur, 2 imprimantes, 6 bornes WiFi, 8 cameras). Le réseau existant utilise 10.0.0.0/8.

Q3.1 Calcule le sous-réseau adapte pour le site de Cilaos : quel masque CIDR choisir ? Justifie.

Réponse : _______________________________________________________________

Q3.2 Donne l’adresse réseau, la première adresse utilisable, la dernière adresse utilisable et le broadcast pour le sous-réseau 10.0.5.0/26.

Réponse :

- Adresse réseau : ______________________

- 1ere utilisable : ______________________

- Dernière utilisable : ______________________

- Broadcast : ______________________

Q3.3 Un collegue signale qu’une VM ne communique pas avec la passerelle. Decris les 3 premières étapes de diagnostic.

Réponse :

Q3.4 (Entrelacement A03) Quelle commande permet de modifier le fichier netplan avec l’editeur nano ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q3.5 Explique pourquoi on ne peut pas attribuer l’adresse 10.0.5.0 ni l’adresse 10.0.5.63 a une machine dans le sous-réseau 10.0.5.0/26.

Réponse : _______________________________________________________________

Q3.6 Quel piege YAML faut-il éviter absolument dans un fichier netplan ? Pourquoi ?

Réponse : _______________________________________________________________

## R4 — J+84 (6 questions) — transfert nouveau contexte

Contexte : Une nouvelle entreprise, OceanTech Services (Saint-Pierre), te demandé de créer le plan d’adressage pour 3 sites. Réseau de base : 172.16.0.0/16.

| Site | Nb équipements |
| --- | --- |
| Site A — Saint-Pierre | 100 |
| Site B — Le Tampon | 45 |
| Site C — Saint-Louis | 20 |

Q4.1 Pour le site A (100 équipements), quel masque CIDR choisir ? Justifie le calcul.

Réponse : _______________________________________________________________

Q4.2 Calcule les adresses complets du sous-réseau pour le site A en utilisant 172.16.1.0 comme base.

Réponse :

- Sous-réseau : ______________________

- Masque : ______________________

- 1ere utilisable : ______________________

- Dernière utilisable : ______________________

- Broadcast : ______________________

- Nb adresses utilisables : ______________________

Q4.3 Propose un sous-réseau pour le site B (45 équipements) qui ne chevauche pas le site A.

Réponse : _______________________________________________________________

Q4.4 Ecris la configuration netplan complète pour un poste du site C avec l’IP 172.16.3.10/26 et la passerelle 172.16.3.1.

Réponse :

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Q4.5 Après configuration, quelles commandes tapes-tu pour (a) vérifier l’IP, (b) tester la passerelle, (c) tester un site distant ?

Réponse :

Q4.6 Vrai/Faux (justifie si faux) : “L’adresse 172.16.1.128 est l’adresse broadcast du sous-réseau 172.16.1.0/25.”

Réponse : _______________________________________________________________