# TD1 — Investigation : Pourquoi structurer l'adressage d'un réseau ?

Séquence 04 — Fondations IPv4 & Adressage Séance S1 — TD1 Investigation (2h) Classe : 1CIEL | Groupe : _________ | Date : //______

## Informations élève

| NOM | PRÉNOM | DATE | CLASSE | GROUPE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________ | ____________ | //20__ | 1CIEL | ____ |

Durée : 2h

Ressources : Cahier des charges ITECH OCÉAN (distribué), feuilles A3 pour schéma, feutres couleur.

Règles :

- Zéro donnée réelle d'élève dans les captures.

- Zéro visage sur les photos/captures.

- Nomme tes preuves exactement comme demandé.

## Ta mission

Contexte pro : ITECH OCÉAN Réunion est une PME informatique basée à Saint-Pierre (La Réunion), spécialisée en infrastructure réseau et cybersécurité. L'entreprise vient de remporter l'appel d'offres pour structurer le réseau de la chaîne hôtelière Océan Lodge, implantée sur 4 sites à La Réunion : Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Benoît et Sainte-Rose.

Ta mission : Tu es technicien réseau junior chez ITECH OCÉAN Réunion. Ton responsable te confie une première mission d'investigation : analyser le cahier des charges du client et identifier les besoins en adressage réseau.

Livrable observable : Un document d'analyse des besoins (tableau + schéma annoté + liste de questions techniques) prêt à être utilisé pour concevoir le plan d'adressage.

Utilité métier : En entreprise, un technicien réseau ne fonce jamais tête baissée dans la configuration. Il commence TOUJOURS par analyser le cahier des charges et poser les bonnes questions. C'est ce qui fait la différence entre un réseau fiable et un réseau bancal.

## Compétences visées

| Code | Intitulé (référentiel) |
| --- | --- |
| C06 | VALIDER LA CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION |
| C09 | INSTALLER LES ÉLÉMENTS D'UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE OU INFORMATIQUE |

Connaissances associées :

| Savoir | Intitulé | Niveau |
| --- | --- | --- |
| S19 | Réseaux informatiques | N2 |
| S45 | Protocoles IPv4 (adressage, masque, CIDR) | N1 |

## Preuves à collecter (3 max pour un TD)

- PREUVE_1 : Tableau d'analyse des besoins par site (complète)

- PREUVE_2 : Schéma réseau annoté (4 sites)

- PREUVE_3 : Liste des questions techniques à résoudre

## Kit de survie

À garder ouvert pendant tout le TD. Tu peux y revenir à tout moment.

Vocabulaire minimal :

| Mot | En une phrase |
| --- | --- |
| Adresse IP | Numéro unique qui identifie une machine sur un réseau (comme une adresse postale) |
| Masque de sous-réseau | Indique quelle partie de l'adresse IP désigne le réseau et quelle partie désigne la machine |
| Passerelle (gateway) | Adresse du routeur qui permet de sortir du réseau local vers d'autres réseaux |
| Sous-réseau | Division d'un réseau en parties plus petites pour organiser et sécuriser le trafic |
| Routeur | Équipement qui relie plusieurs réseaux entre eux et fait transiter les données |
| LAN | Local Area Network : réseau local (à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un site) |

Méthode express (si ça marche pas) : Hypothèse -- Test -- Interprétation -- Action.

## ACTIVATION (10 min, sans document)

Ferme tes cours et réponds de mémoire.

Q1 (Rappel A03 -- Linux) : Quelle commande Linux affiche la configuration réseau d'une machine ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q2 (Rappel A02 -- VirtualBox) : Quel mode réseau VirtualBox permet à deux VM de communiquer entre elles sans passer par Internet ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q3 (Réflexion) : À ton avis, pourquoi chaque appareil sur un réseau a-t-il besoin d'une adresse unique ?

Réponse : _______________________________________________________________

## Mémo personnel

Espace pour tes notes de séance. Utile pour reviser plus tard.

Points essentiels :

Pieges à éviter :

## PARTIE 1 — Découverte du contexte (25 min)

Contexte : Avant de toucher un câble ou un clavier, tu dois comprendre le besoin du client. On te remet le cahier des charges de la chaîne hôtelière Océan Lodge.

### Cahier des charges ITECH OCÉAN — Réseau hôtelier 4 sites

Document à lire attentivement avant de répondre aux questions.

La chaîne hôtelière Océan Lodge dispose de 4 établissements à La Réunion. Chaque site doit disposer de son propre réseau local (LAN) avec les équipements suivants :

| Site | Localisation | Postes clients | Serveurs | Telephones IP | Bornes Wi-Fi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Site 1 — Siege | Saint-Pierre | 50 | 5 | 10 | 15 |
| Site 2 — Balneaire | Saint-Paul | 30 | 2 | 5 | 8 |
| Site 3 — Nature | Saint-Benoît | 20 | 1 | 3 | 5 |
| Site 4 — Volcan | Sainte-Rose | 10 | 1 | 2 | 3 |

Contraintes techniques :

- Chaque site doit avoir son propre sous-réseau

- Les sites doivent communiquer entre eux via un routeur central

- Le réseau doit être évolutif (prévoir de la marge pour de futurs équipements)

- La sécurité impose une séparation des flux entre les différents types d'équipements

### Tâches à réaliser

Tâche 1.1 — Remplir le tableau des besoins

Travail en groupe de 3-4. Lis attentivement le cahier des charges ci-dessus et complète le tableau suivant :

| Site | Localisation | Postes clients | Serveurs | Telephones IP | Bornes Wi-Fi | Total équipements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Site 1 — Siege | Saint-Pierre |  |  |  |  |  |
| Site 2 — Balneaire | Saint-Paul |  |  |  |  |  |
| Site 3 — Nature | Saint-Benoît |  |  |  |  |  |
| Site 4 — Volcan | Sainte-Rose |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Tu dois obtenir : Un tableau completement rempli avec les chiffres tires du cahier des charges et les totaux calculés.

Tâche 1.2 — Calculer le nombre total d'adresses IP

- Combien d'adresses IP au total sont nécessaires pour l'ensemble des 4 sites ?

- Réponse : _______________________________________________________________

- As-tu pensé à tous les équipements qui ont besoin d'une adresse IP ? Le routeur central en a-t-il besoin aussi ?

- Réponse : _______________________________________________________________

Tu dois obtenir : Un nombre total d'adresses IP justifie.

Tâche 1.3 — Réflexion en groupe

Discutez en groupe (5 min) : Pourquoi séparer les sites en sous-réseaux différents ?

Ecris au moins 3 raisons :

Tu dois obtenir : 3 raisons argumentees qui montrent que tu comprends l'intérêt de la segmentation.

### Question rapide (sans regarder le kit)

Combien de sites gère ITECH OCÉAN et quel est le site qui a le plus d'équipements ?

Réponse : _______________________________________________________________

### Preuve

PREUVE_1 : Tableau d'analyse des besoins par site — completement rempli. Prends une photo ou fais une capture écran.

### Validation Partie 1

Consigne : Évalue-toi honnêtement, puis appelle le professeur.

C06 — VALIDER LA CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION

| Critère d'évaluation | Indicateur | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les exigences du cahier des charges sont respectees | Tous les sites sont identifies avec le bon nombre d'équipements |  |  |  |  |
| Les résultats attendus sont vérifiés | Le tableau est complet et les totaux sont corrects |  |  |  |  |

Preuve : PREUVE_1 présente et lisible [ ]

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

### Si tu es bloque (Plan B — 2 minutes max)

| Symptome | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| Je ne trouve pas le nombre d'équipements d'un site | Relis la ligne correspondante dans le tableau du CdC | Additionne : postes + serveurs + telephones + bornes |
| Je ne sais pas quoi mettre dans "Total" | Additionne les chiffres de chaque colonne | Vérifie que tu n'as pas oublie une catégorie |

## PARTIE 2 — Les bases de l'adressage (30 min)

Contexte : Maintenant que tu connais les besoins, il faut comprendre comment fonctionne l'adressage réseau. On va utiliser une analogie pour rendre ca concret.

### Document ressource — L'analogie postale

L'adresse IP, c'est comme une adresse postale :

- L'adresse IP = l'adresse de ta maison (ex : 12 rue des Lilas). Elle identifie ta machine sur le réseau.

- Le masque de sous-réseau = le code postal. Il indique dans quel quartier (réseau) tu habités et quel est ton numéro dans ce quartier.

- La passerelle (gateway) = le bureau de poste. C'est le point de passage obligatoire pour envoyer du courrier en dehors de ton quartier (vers un autre réseau).

Exemple concret :

- Adresse IP : 192.168.1.100

- Masque : 255.255.255.0

- Partie réseau (le "quartier") : 192.168.1 (les 3 premiers octets)

- Partie hôte (le "numéro de maison") : 100 (le dernier octet)

- Passerelle : 192.168.1.1 (le routeur, "bureau de poste" du quartier)

### Tâches à réaliser

Tâche 2.1 — Comprendre l'analogie

- Dessine un schéma simple de l'analogie postale appliquée au réseau. Montre : un quartier (= un sous-réseau), des maisons (= des machines), un bureau de poste (= la passerelle), et un autre quartier.

- Tu dois obtenir : Un schéma annoté avec les equivalences réseau/postal.

Tâche 2.2 — Analyser une adresse IP

À partir de l'exemple 192.168.1.100 avec le masque 255.255.255.0 :

- Quelle est l'adresse IP ?

- Réponse : _______________________________________________________________

- Quel est le masque de sous-réseau ?

- Réponse : _______________________________________________________________

- Quelle est la partie réseau de l'adresse ?

- Réponse : _______________________________________________________________

- Quelle est la partie hôte de l'adresse ?

- Réponse : _______________________________________________________________

Tâche 2.3 — Comprendre le rôle du masque

- Pourquoi le masque est-il indispensable ? Que se passe-t-il si une machine n'a pas de masque configure ?

- Réponse : _______________________________________________________________

Tâche 2.4 — Observer les plages d'adresses

Observé les 3 plages d'adresses suivantes et classe-les de la plus grande a la plus petite (en termes de nombre d'adresses disponibles) :

- Plage A : 10.x.x.x

- Plage B : 172.16.x.x

- Plage C : 192.168.x.x

Classement : _______________________________________________________________

Que remarques-tu sur ces plages ? Les as-tu déjà vues quelque part (box Internet, config VM...) ?

Réponse : _______________________________________________________________

### Question rapide (sans regarder le kit)

A quoi sert le masque de sous-réseau ? Explique avec tes mots.

Réponse : _______________________________________________________________

### Si tu es bloque (Plan B)

| Symptome | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| Je ne comprends pas l'analogie postale | Relis le document ressource encadré | IP = adresse maison, masque = code postal, passerelle = bureau de poste |
| Je ne sais pas identifier la partie réseau | Regarde le masque : la ou c'est 255, c'est la partie réseau | Avec 255.255.255.0, les 3 premiers octets = réseau, le dernier = hôte |

## PARTIE 3 — Schéma réseau (30 min)

Contexte : Il est temps de visualiser le réseau des 4 sites ITECH OCÉAN. Un schéma réseau, c'est la première chose qu'un technicien dessine avant de configurer quoi que ce soit.

### Tâches à réaliser

Tâche 3.1 — Dessiner le schéma réseau

Sur une feuille A3 (ou A4 paysage), dessine le schéma réseau des 4 sites ITECH OCÉAN en respectant le format suivant :

- Chaque site = un rectangle avec le nom du site, la ville et le nombre d'équipements

- Routeur central = un symbole au milieu du schéma

- Liens entre sites = des traits reliant chaque site au routeur central

Modèle :

+---------------------+
| Site 1 — Siege      |
| Saint-Pierre         |
| 80 equipements      |         +----------+
| LAN                 |---------|          |
+---------------------+         |          |
                                | ROUTEUR  |
+---------------------+         | CENTRAL  |
| Site 2 — Balneaire  |---------|          |
| Saint-Paul          |         |          |
| 45 equipements      |         +----------+
| LAN                 |              |
+---------------------+              |
                                     |
+---------------------+              |
| Site 3 — Nature     |--------------|
| Saint-Benoit        |
| 29 equipements      |         (meme principe pour Site 4)
| LAN                 |
+---------------------+

Tu dois obtenir : Un schéma lisible avec les 4 sites, le routeur central, les liaisons et les annotations.

Tâche 3.2 — Annoter le schéma

Ajoute les annotations suivantes sur ton schéma :

- Le type de réseau à l'intérieur de chaque site : LAN

- Le type de liaison entre les sites et le routeur central

- Le nombre d'équipements dans chaque site (total)

Tâche 3.3 — Question de réflexion

Combien de sous-réseaux minimum faut-il pour ce projet ? Justifie ta réponse.

Réponse : _______________________________________________________________

### Preuve

PREUVE_2 : Schéma réseau annoté des 4 sites — photo de ton dessin papier ou capture écran.

### Validation Partie 3

C09 — INSTALLER LES ÉLÉMENTS D'UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE OU INFORMATIQUE

| Critère d'évaluation | Indicateur | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L'ensemble des éléments pour l'installation est complet et vérifie | Les 4 sites sont représentés avec le bon nombre d'équipements et les liaisons |  |  |  |  |
| L'état de l'installation est renseigne de manière ecrite ou orale | Le schéma est annoté avec les types de réseaux (LAN) et le routeur central |  |  |  |  |

Preuve : PREUVE_2 présente et lisible [ ]

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

### Si tu es bloque (Plan B)

| Symptome | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| Je ne sais pas comment dessiner la topologie | Regarde le modèle ci-dessus | Dessine un cercle central (routeur) et 4 rectangles autour (les sites) relies au centre |
| J'oublie des informations dans les rectangles | Relis le cahier des charges | Chaque rectangle doit contenir : nom du site, ville, nombre d'équipements, mention LAN |

## PARTIE 4 — Synthèse collective (20 min)

Contexte : C'est le moment de mettre en commun. Chaque groupe va présenter son analyse devant la classe.

### Tour de table (2 min par groupe)

Chaque groupe présente :

- Son tableau des besoins (chiffres clés)

- Son schéma réseau

- Ses principales observations

### Questions ouvertes a debattre

Après les presentations, discutez ensemble :

- Quels problèmes techniques va-t-on devoir résoudre pour ce projet ?

- Réponse : _______________________________________________________________

- Quelles informations nous manquent encore pour commencer l'adressage ?

- Réponse : _______________________________________________________________

- Quels outils ou connaissances va-t-on devoir apprendre ?

- Réponse : _______________________________________________________________

### Preuve

PREUVE_3 : Liste des questions techniques à résoudre — au moins 5 questions pertinentes.

| N. | Question technique | Pourquoi c'est important |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

### Validation Partie 4

C06 — VALIDER LA CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION

| Critère d'évaluation | Indicateur | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les exigences du cahier des charges sont respectees | Les questions couvrent les aspects clés : nombre d'adresses, masque, segmentation, evolutivite, sécurité |  |  |  |  |

Preuve : PREUVE_3 présente et lisible [ ]

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

## Synthèse

La règle / procédure du jour (en 5 lignes max) :

Les 3 points a retenir :

Lien métier : En entreprise, cette phase d'analyse des besoins est la première étape de tout projet réseau. Un plan d'adressage rate, c'est des semaines de galere en depannage.

## Bilan metacognitif (5 min)

Ce que j'ai compris aujourd'hui :

Ce que je dois approfondir :

Ce qui m'a surpris :

Mon niveau de confiance sur cette compétence : Insuffisant / Fragile / Satisfaisant / Très bien (entoure)

Fin de fiche TD — Séquence A04 — Séance 1 — BAC PRO CIEL 1CIEL