# TP1 — Configuration IP manuelle sur Linux

Séquence 04 — Fondations IPv4 & Adressage Séance S2 — TP1 Configuration IP (3h) Classe : 1CIEL | Binome : _________ | Date : //______

## Informations élève

| NOM | PRÉNOM | DATE | CLASSE | BINOME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________ | ____________ | //20__ | 1CIEL | ____________ |

Durée : 3h

Ressources : Kit de survie ci-dessous, fiche méthode netplan.

Règles :

- Zéro donnée réelle d'élève dans les captures.

- Zéro visage sur les photos/captures.

- Nomme tes preuves exactement comme demandé.

## Ta mission

Contexte pro : Tu es technicien chez ITECH OCÉAN Réunion. Avant de déployer le réseau multi-sites (4 hôtels à La Réunion), ton responsable te demandé de valider que tu sais configurer manuellement une adresse IP sur un poste Linux et tester la connectivité. Tu travailles sur 2 VM Ubuntu reliees en réseau interne VirtualBox (réseau d'entraînement isolé, sans lien avec le plan d'adressage du projet).

Livrable observable : 2 VM Ubuntu avec adresses IP configurées via netplan, connectivité validée par ping, et une panne diagnostiquee et corrigée.

Utilité métier : Configurer manuellement une IP sur un poste Linux, c'est la première compétence d'un technicien réseau en intervention sur site. Tu le feras des dizaines de fois en entreprise.

## Compétences visées

| Code | Intitulé (référentiel) | Ce qu'on attend de toi |
| --- | --- | --- |
| C06 | VALIDER LA CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION | Vérifier la configuration réseau, diagnostiquer une panne |
| C09 | INSTALLER LES ÉLÉMENTS D'UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE OU INFORMATIQUE | Configurer les paramètres réseau d'un poste client |

Connaissances associées :

| Savoir | Intitulé | Niveau |
| --- | --- | --- |
| S19 | Réseaux informatiques | N3 |
| S45 | Protocoles IPv4 (adressage, masque, CIDR) | N3 |

## Preuves à collecter (5 max)

| N | Preuve | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | PREUVE_P1 | Capture écran : fichier netplan configure (nano ouvert) |
| 2 | PREUVE_P2 | Capture écran : résultat ip a montrant l'IP configurée |
| 3 | PREUVE_P3 | Capture écran : ping réussi vers la VM partenaire |
| 4 | PREUVE_P4 | Capture écran : diagnostic d'une panne réseau corrigée |
| 5 | PREUVE_P5 | Tableau de tests complète |

## Kit de survie — Commandes essentielles

À garder ouvert pendant tout le TP. Tu peux y revenir à tout moment.

| Action | Commande | Ce qu'on regarde |
| --- | --- | --- |
| Afficher la config réseau | ip a | Adresse IP, masque, état interface (UP/DOWN) |
| Editer le fichier netplan | sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml | Syntaxe YAML correcte |
| Appliquer la configuration | sudo netplan apply | Pas d'erreur |
| Tester la connectivité | ping -c 4 <adresse> | 0% packet loss |
| Afficher la table de routage | ip route | Route par défaut (default via...) |
| Voir le fichier brut (debug) | cat -A /etc/netplan/01-netcfg.yaml | Détecter les tabulations (^I) cachees |
| Sauvegarder dans nano | Ctrl+O puis Entree | Fichier sauvegarde |
| Quitter nano | Ctrl+X | Retour au terminal |

## 0. Activation (5 min, sans document)

Ferme tes cours et réponds de mémoire.

Q1 : Cite les 3 plages d'adresses privées RFC 1918.

Réponse : _______________________________________________________________

Q2 : Que signifie la notation /24 ? Combien d'adresses utilisables ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q3 (Rappel A03) : Comment ouvrir un terminal sur Ubuntu ? (2 méthodes)

Réponse : _______________________________________________________________

## Mémo personnel

Espace pour tes notes de séance. Utile pour reviser plus tard.

Piege à éviter :

Commande que je retiens :

## Partie 1 — Préparation de l'environnement (20 min)

Contexte : Avant de configurer, tu dois préparer les 2 VM. C'est comme un technicien qui vérifie son matériel avant d'intervenir chez un client.

### Tâches à réaliser

Tâche 1.1 — Vérification du mode réseau VirtualBox

- Ouvre VirtualBox. Sélectionne ta VM1 (ne la demarre pas encore).

- Va dans Configuration > Réseau > Adaptateur 1.

- Vérifie que le mode est "Réseau interne" et que le nom est "intnet_siteA".

- Fais la même vérification pour ta VM2.

- Tu dois obtenir : les 2 VM configurées en mode "Réseau interne" avec le même nom "intnet_siteA".

Tâche 1.2 — Démarrage et identification de l'interface

- Demarre la VM1. Ouvre un terminal (Ctrl+Alt+T ou clic droit bureau > Terminal).

- Tape la commande :

ip a

- Repère l'interface réseau. Elle s'appelle généralement enp0s3 (ou eth0 sur certaines versions).

- Tu dois obtenir : la liste des interfaces réseau. Tu vois lo (loopback) et enp0s3 (ou similaire).

- Note l'état actuel de l'interface :

  - Nom de l'interface : _______________

  - L'interface a-t-elle une adresse IP ? : _______________

  - L'interface est-elle UP ou DOWN ? : _______________

Question rapide : Pourquoi les VM n'ont-elles pas encore d'adresse IP ?

Réponse : _______________________________________________________________

### Validation Partie 1

Consigne : Évalue-toi honnêtement, puis appelle le professeur.

CHECKPOINT 1 — APPELLE LE PROF

- Les 2 VM sont demarrees

- Le mode réseau interne est configure ("intnet_siteA")

- Tu as identifie le nom de l'interface réseau

### Si tu es bloque (Plan B — 2 minutes max)

| Symptome | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| Je ne trouve pas le mode réseau dans VirtualBox | Menu Configuration > Réseau > Adaptateur 1 | Sélectionner "Réseau interne" dans la liste deroulante |
| Je ne vois pas d'interface réseau avec ip a | Vérifie que la VM a un adaptateur réseau active | Dans VirtualBox : cocher "Activer la carte réseau" |
| L'interface s'appelle autrement que enp0s3 | C'est normal, le nom dépend de la version | Note le nom affiche (eth0, ens33...) et utilise-le à la place |

## Partie 2 — Configuration IP avec netplan (30 min)

Contexte : Tu vas attribuer des adresses IP manuellement via netplan, le système de configuration réseau d'Ubuntu. C'est exactement ce que fait un technicien quand il deploie un poste sur un nouveau site.

### Plan d'adressage du TP

| Machine | Adresse IP | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |
| VM1 | 10.0.99.10/24 | 255.255.255.0 | 10.0.99.1 |
| VM2 | 10.0.99.20/24 | 255.255.255.0 | 10.0.99.1 |

### Tâches à réaliser

Tâche 2.1 — Editer le fichier netplan sur VM1

- Sur la VM1, ouvre le fichier de configuration netplan :

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

- Ecris la configuration suivante. ATTENTION a l'indentation YAML : 2 espaces a chaque niveau, jamais de tabulation.

network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 10.0.99.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 10.0.99.1

Piege n1 : Si tu mets une tabulation au lieu de 2 espaces, netplan plante. Utilise uniquement la barre d'espace.

Piege n2 : Le tiret - devant l'adresse dans addresses est obligatoire. Sans lui, erreur.

- Sauvegarde et quitte :

  - Ctrl+O puis Entree (sauvegarder)

  - Ctrl+X (quitter nano)

PREUVE_P1 — Fais une capture écran du fichier netplan ouvert dans nano (avant de quitter).

Tâche 2.2 — Appliquer et vérifier sur VM1

- Applique la configuration :

sudo netplan apply

Tu dois obtenir : aucun message d'erreur. Si tu vois une erreur, relis ton fichier (indentation, tirets).

- Vérifie que l'adresse est bien configurée :

ip a show enp0s3

Tu dois obtenir : la ligne inet 10.0.99.10/24 sur l'interface enp0s3.

- Vérifie aussi la table de routage :

ip route

Tu dois obtenir : une ligne contenant default via 10.0.99.1.

PREUVE_P2 — Fais une capture écran du résultat ip a montrant 10.0.99.10/24.

Tâche 2.3 — Configurer la VM2

- Répète les étapes 2.1 et 2.2 sur la VM2, mais avec l'adresse 10.0.99.20/24 :

network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 10.0.99.20/24
      routes:
        - to: default
          via: 10.0.99.1

- Applique (sudo netplan apply) et vérifie (ip a show enp0s3).

- Tu dois obtenir : inet 10.0.99.20/24 sur la VM2.

Question rapide : Pourquoi les deux VM doivent-elles avoir le même masque /24 ?

Réponse : _______________________________________________________________

### Validation Partie 2

CHECKPOINT 2 — APPELLE LE PROF

C09 — INSTALLER LES ÉLÉMENTS D'UN SYSTÈME

| Critère d'évaluation | Indicateur | Non | Part. | Oui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La configuration est réalisée | L'adresse IP est configurée via netplan sur les 2 VM |  |  |  |
| Les éléments du système sont installes selon une procédure | Le fichier netplan respecte la syntaxe YAML (indentation, tirets) |  |  |  |

Preuves : PREUVE_P1 et PREUVE_P2 présents et lisibles

- Les 2 VM ont leur IP configurée

- ip a confirme les adresses sur chaque VM

- Aucune erreur netplan

### Si tu es bloque (Plan B)

| Symptome | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| netplan apply affiche une erreur | cat -A /etc/netplan/01-netcfg.yaml | Cherche les ^I (tabulations) et remplace-les par 2 espaces |
| ip a ne montre pas d'adresse | Vérifie que tu as bien fait sudo netplan apply | Relance la commande avec sudo |
| "Permission denied" | Tu as oublie sudo | Ajoute sudo devant la commande |
| L'interface ne s'appelle pas enp0s3 | ip a pour voir le vrai nom | Remplace enp0s3 par le bon nom dans le fichier netplan |

## Partie 3 — Tests de connectivité (25 min)

Contexte : La configuration est faite. Tu dois maintenant prouver que les machines communiquent. En entreprise, un technicien ne dit jamais "c'est bon" sans avoir teste.

### Tâches à réaliser

Tâche 3.1 — Ping VM1 vers VM2

- Depuis la VM1, teste la connectivité vers VM2 :

ping -c 4 10.0.99.20

Tu dois obtenir : 4 paquets transmis, 4 reçus, 0% packet loss.

Tâche 3.2 — Ping VM2 vers VM1

- Depuis la VM2, teste la connectivité vers VM1 :

ping -c 4 10.0.99.10

Tu dois obtenir : 4 paquets transmis, 4 reçus, 0% packet loss.

PREUVE_P3 — Fais une capture écran du ping VM1 vers VM2 réussi (0% loss).

Tâche 3.3 — Test loopback

- Sur chaque VM, teste aussi le ping vers l'adresse de loopback :

ping -c 4 127.0.0.1

Tu dois obtenir : 0% packet loss (la machine se répond a elle-même).

Tâche 3.4 — Remplir le tableau de tests

Complète le tableau ci-dessous avec tes résultats réels :

| N | Test | Commande | Résultat attendu | Résultat obtenu | OK ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VM1 vers VM2 | ping -c 4 10.0.99.20 | 0% loss |  |  |
| 2 | VM2 vers VM1 | ping -c 4 10.0.99.10 | 0% loss |  |  |
| 3 | VM1 vers loopback | ping -c 4 127.0.0.1 | 0% loss |  |  |
| 4 | VM2 vers loopback | ping -c 4 127.0.0.1 | 0% loss |  |  |

PREUVE_P5 — Tableau de tests complète (photo ou capture écran de cette page).

Question rapide : Si le ping echoue, quelles sont les 3 premières choses à vérifier ?

### Validation Partie 3

C06 — VALIDER LA CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION

| Critère d'évaluation | Indicateur | Non | Part. | Oui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les tests de conformité sont realises | Test ping intra-réseau (VM1 vers VM2 et inversement) |  |  |  |
| Les résultats attendus sont vérifiés | Connectivité établie, 0% packet loss |  |  |  |
| La procédure de test est respectee | Tableau de tests complète avec résultats réels |  |  |  |

Preuves : PREUVE_P3 et PREUVE_P5 présents et lisibles

### Si tu es bloque (Plan B)

| Symptome | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| Ping timeout (pas de réponse) | ip a sur les 2 VM : vérifier les adresses et masques | Les masques doivent être identiques (/24 sur les 2) |
| "Network unreachable" | ip route : vérifier la table de routage | sudo netplan apply si la route manque |
| Ping fonctionne dans un sens mais pas l'autre | Vérifier la config des 2 VM | Les 2 doivent être sur le même réseau interne VirtualBox |

## Partie 4 — Diagnostic C06 (20 min)

Contexte : Ton responsable a volontairement casse la configuration d'une VM pour tester ta capacite a diagnostiquer un problème réseau. C'est un exercice classique en entreprise : on te dit "ça ne marche plus", a toi de trouver pourquoi.

### Tâches à réaliser

Tâche 4.1 — Attendre le signal du prof

Le professeur va modifier la configuration de ta VM2. Attends son signal avant de continuer.

Tâche 4.2 — Constater la panne

- Depuis la VM1, teste :

ping -c 4 10.0.99.20

Tu dois obtenir : le ping echoue (timeout ou "Destination Host Unreachable").

Tâche 4.3 — Diagnostiquer la panne

Suis la methodologie de diagnostic pas a pas :

Étape 1 — Vérifier l'interface sur VM2 :

ip a

- L'interface est-elle UP ? : _______________

- L'adresse IP est-elle correcte (10.0.99.20/24) ? : _______________

- Le masque est-il correct (/24) ? : _______________

Étape 2 — Vérifier la cohérence réseau :

- Le masque est-il identique sur les 2 VM ? : _______________

- Les 2 VM sont-elles sur le même sous-réseau ? : _______________

Étape 3 — Vérifier VirtualBox :

- Les 2 VM sont-elles sur le même réseau interne (même nom) ? : _______________

Tâche 4.4 — Identifier le problème

Le problème identifie est : _______________________________________________________________

Tâche 4.5 — Corriger et valider

- Corrigé le problème identifie.

- Relance le test :

ping -c 4 10.0.99.20

Tu dois obtenir : le ping fonctionne à nouveau (0% loss).

PREUVE_P4 — Fais une capture écran montrant :

- Le problème identifie (avant correction) ET

- Le ping réussi après correction

### Validation Partie 4

C06 — VALIDER LA CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION

| Critère d'évaluation | Indicateur | Non | Part. | Oui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les tests de conformité sont realises | Test ping avant/après correction |  |  |  |
| Les résultats attendus sont vérifiés | Panne identifiée et corrigée |  |  |  |
| La procédure de test est respectee | Methodologie de diagnostic suivie (interface, masque, VirtualBox) |  |  |  |

Preuve : PREUVE_P4 présente et lisible

## Auto-évaluation

| Critère | Non acquis | En cours | Acquis |
| --- | --- | --- | --- |
| Je sais configurer une IP via netplan |  |  |  |
| Je sais vérifier ma config avec ip a |  |  |  |
| Je sais tester la connectivité avec ping |  |  |  |
| Je sais diagnostiquer une panne réseau simple |  |  |  |

## Synthèse

La règle / procédure du jour (en 5 lignes max) :

Les 3 points a retenir :

Lien métier : En entreprise, la séquence "configurer > vérifier > tester > documenter" est le quotidien du technicien réseau. Sans cette rigueur, impossible de maintenir un réseau fiable.

## Bilan metacognitif (3 min)

1. Ce que j'ai compris :

2. Ce que je dois revoir :

3. Ou j'ai bloque :

Mon niveau de confiance sur cette compétence : Non acquis / En cours / Acquis (entoure)

Fin de fiche TP — Séquence A04 — Séance 2 — BAC PRO CIEL 1CIEL