# EXERCICES — Cours 1 : IPv4, masques et notation CIDR

Séquence A04 — Séance 2 Durée : ~45 min Classe : 1CIEL Consigne : Fais les exercices dans l’ordre. Si tu bloques sur un exercice, passe au suivant et reviens après.

## Bloc 1 — Conversion binaire / décimal (4 exercices)

### Exercice 1 — Conversion décimal vers binaire (5 min)

Convertis les valeurs décimales suivantes en binaire (sur 8 bits). Montre le détail du calcul.

- 192 = __ __ __ __ __ __ __ __

Détail : _______________________________________________________________

- 168 = __ __ __ __ __ __ __ __

Détail : _______________________________________________________________

- 10 = __ __ __ __ __ __ __ __

Détail : _______________________________________________________________

- 255 = __ __ __ __ __ __ __ __

Détail : _______________________________________________________________

### Exercice 2 — Conversion binaire vers décimal (5 min)

Convertis les octets binaires suivants en décimal. Montre le détail du calcul.

- 11000000 = __________

Détail : _______________________________________________________________

- 10101000 = __________

Détail : _______________________________________________________________

- 00001010 = __________

Détail : _______________________________________________________________

- 11111111 = __________

Détail : _______________________________________________________________

### Exercice 3 — Adresse IP complète en binaire (5 min)

Ecris l’adresse 172.16.5.200 en binaire complet (4 octets separes par des points) :

172 = __ __ __ __ __ __ __ __

16 = __ __ __ __ __ __ __ __

5 = __ __ __ __ __ __ __ __

200 = __ __ __ __ __ __ __ __

Adresse complète en binaire :

_______________ . _______________ . _______________ . _______________

### Exercice 4 — Retrouver l’adresse décimale (3 min)

Retrouve l’adresse IP en notation décimale pointee à partir du binaire suivant :

10101100.00010000.00000101.11001000

Octet 1 : 10101100 = __________

Octet 2 : 00010000 = __________

Octet 3 : 00000101 = __________

Octet 4 : 11001000 = __________

Adresse IP : __________ . __________ . __________ . __________

## Bloc 2 — Classes et plages (3 exercices)

### Exercice 5 — Identifier la classe d’adresses (3 min)

Pour chaque adresse, identifie la classe (A, B, C, D ou E) :

| Adresse | Classe | Justification |
| --- | --- | --- |
| 10.0.0.1 |  |  |
| 172.16.5.1 |  |  |
| 192.168.1.1 |  |  |
| 224.0.0.1 |  |  |

### Exercice 6 — Adresses privées ou publiques ? (5 min)

Pour chaque adresse, indique si elle est privée ou publique et justifie ta réponse :

| Adresse | Privée / Publique | Justification |
| --- | --- | --- |
| 8.8.8.8 |  |  |
| 192.168.0.1 |  |  |
| 172.31.0.1 |  |  |
| 10.255.0.1 |  |  |
| 203.0.113.5 |  |  |

### Exercice 7 — Réflexion ITECH OCÉAN (3 min)

Pourquoi n’utilise-t-on pas d’adresses publiques dans le réseau interne d’ITECH OCÉAN ? Donne au moins 2 raisons.

Raison 1 : _______________________________________________________________

Raison 2 : _______________________________________________________________

## Bloc 3 — Notation CIDR et masques (4 exercices)

### Exercice 8 — Conversion CIDR vers décimal (3 min)

Convertis les notations CIDR suivantes en masque décimal :

| CIDR | Masque décimal |
| --- | --- |
| /24 |  |
| /26 |  |
| /28 |  |
| /16 |  |

### Exercice 9 — Conversion décimal vers CIDR (3 min)

Convertis les masques décimaux suivants en notation CIDR :

| Masque décimal | CIDR |
| --- | --- |
| 255.255.255.0 |  |
| 255.255.255.192 |  |
| 255.255.0.0 |  |

### Exercice 10 — Nombre d’adresses utilisables (5 min)

Calcule le nombre d’adresses utilisables pour chaque masque. Montre la formule et le calcul.

- /24 : nombre de bits hôte = ______ ; adresses utilisables = 2^______ - 2 = ______

- /26 : nombre de bits hôte = ______ ; adresses utilisables = 2^______ - 2 = ______

- /28 : nombre de bits hôte = ______ ; adresses utilisables = 2^______ - 2 = ______

### Exercice 11 — Trouver l’adresse réseau avec la méthode AND (5 min)

Trouve l’adresse réseau de 192.168.10.67/24 en utilisant la méthode AND logique.

Étape 1 – Écrire l’IP en binaire :

192.168.10.67 = _______________ . _______________ . _______________ . _______________

Étape 2 – Écrire le masque /24 en binaire :

255.255.255.0 = _______________ . _______________ . _______________ . _______________

Étape 3 – Faire l’opération AND bit a bit :

Résultat AND = _______________ . _______________ . _______________ . _______________

Étape 4 – Convertir le résultat en décimal :

Adresse réseau = __________ . __________ . __________ . __________

## Bloc 4 — Application ITECH OCÉAN (2 exercices)

### Exercice 12 — Choisir le bon masque pour Saint-Pierre (5 min)

Le site de Saint-Pierre (siege) a besoin de 80 adresses IP. Quel masque CIDR minimum faut-il choisir ?

- Combien d’adresses sont nécessaires ? __________

- Quelle est la plus petite puissance de 2 supérieure a (besoin + 2) ?

2^______ = ______ (suffisant pour ______ + 2 = ______)

- Quel masque CIDR en decoule ? /______

- Combien d’adresses utilisables avec ce masque ? ______

- Justification : _______________________________________________________________

### Exercice 13 — Analyser un sous-réseau pour Saint-Paul (5 min)

Si on attribué le réseau 10.0.1.0/25 au site de Saint-Paul :

- Quelle est l’adresse réseau ? __________

- Quelle est l’adresse de broadcast ? __________

- Quelle est la plage d’adresses utilisables ?

De __________ a __________

- Combien d’adresses utilisables ? __________

- Le site de Saint-Paul a besoin de 45 adresses. Est-ce suffisant ? Justifie.

Réponse : _______________________________________________________________

## Quiz formatif — 10 QCM rapides

Consigne : Pour chaque question, entoure la bonne réponse.

QCM 1 : Une adresse IPv4 est composée de :

- A. 16 bits

- B. 32 bits

- C. 64 bits

- D. 128 bits

QCM 2 : Le masque 255.255.255.0 correspond a la notation CIDR :

- A. /8

- B. /16

- C. /24

- D. /32

QCM 3 : L’adresse 192.168.1.0/24 est :

- A. Une adresse utilisable pour un poste

- B. L’adresse de broadcast du réseau

- C. L’adresse réseau (non attribuable)

- D. L’adresse de la passerelle

QCM 4 : Quelle plage est une adresse privée RFC 1918 ?

- A. 8.8.8.0/24

- B. 172.32.0.0/16

- C. 10.0.0.0/8

- D. 224.0.0.0/4

QCM 5 : Combien d’adresses utilisables dans un réseau /26 ?

- A. 64

- B. 62

- C. 30

- D. 254

QCM 6 : VRAI ou FAUX : l’adresse 127.0.0.1 est une adresse publique.

- A. VRAI

- B. FAUX

QCM 7 : Quel masque choisir pour un réseau de 50 postes ?

- A. /24 (254 hôtes)

- B. /25 (126 hôtes)

- C. /26 (62 hôtes)

- D. /27 (30 hôtes)

QCM 8 : L’opération AND logique entre une IP et un masque donne :

- A. L’adresse de broadcast

- B. L’adresse réseau

- C. L’adresse de la passerelle

- D. Le nombre d’hôtes

QCM 9 : VRAI ou FAUX : 172.20.0.1 est une adresse privée.

- A. VRAI

- B. FAUX

QCM 10 : L’adresse de broadcast d’un réseau sert a :

- A. Identifier le réseau

- B. Tester la boucle locale

- C. Envoyer un message à toutes les machines du sous-réseau

- D. Configurer la passerelle

Fin d’exercices — Séquence A04 — Cours 1 — BAC PRO CIEL 1CIEL