# EXERCICES — Cours 2 : Subnetting (1CIEL)

⚠️ Les exercices ci-dessous sont des cas d'entraînement au subnetting. Leurs valeurs (nombres d'équipements, plages d'adresses, sites) sont indépendantes du projet Océan Lodge réel : concentre-toi sur la méthode de calcul.

Séquence A04 — Séance 4 | Durée : ~1h | 10 exercices en 4 blocs progressifs

Fais les exercices dans l’ordre. Les premiers sont très guides, les derniers te laissent plus d’autonomie. Si tu bloques, passe à la suite et reviens après.

## Rappel : l’algorithme de subnetting en 5 étapes

| Étape | Action |
| --- | --- |
| 1 | Identifier le besoin : combien de SR ? combien d’hôtes max ? |
| 2 | Calculer s : trouver le plus petit s tel que 2^s >= nombre de SR voulus |
| 3 | Calculer le nouveau masque : /ancien + s |
| 4 | Calculer la taille du bloc : 2^h (ou 256 - dernier octet masque) |
| 5 | Lister les SR : adresse réseau, première utilisable, dernière utilisable, broadcast |

Formules : sous-réseaux = 2^s | hôtes par SR = 2^h - 2 | taille du bloc = 2^h

# BLOC 1 — Exercices simples guides (4 exercices)

Guidage maximal : chaque étape est détaillée. Suis le chemin pas a pas.

## Exercice 1 — Subnetting simple : 192.168.10.0/24 en 2 sous-réseaux

Contexte : Tu dois découper le réseau 192.168.10.0/24 en 2 sous-réseaux.

Applique l’algorithme étape par étape :

Étape 1 — Identifier le besoin :

- Combien de sous-réseaux ? : _______________

- Réseau de depart : 192.168.10.0/24

Étape 2 — Calculer le nombre de bits a emprunter :

- 2^1 = 2 >= 2 ? : _______________

- Donc s = _____ bits empruntes

Étape 3 — Calculer le nouveau masque :

- Nouveau masque = /24 + _____ = /_____

- En décimal : 255.255.255._____

Étape 4 — Calculer la taille du bloc :

- Bits hôte restants : h = 32 - _____ = _____ bits

- Taille du bloc = 2^_____ = _____ adresses

- Vérification : 256 - _____ (dernier octet masque) = _____

Étape 5 — Lister les sous-réseaux :

| Sous-réseau | Adresse réseau | Première utilisable | Dernière utilisable | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SR1 | 192.168.10._____ | 192.168.10._____ | 192.168.10._____ | 192.168.10._____ |
| SR2 | 192.168.10._____ | 192.168.10._____ | 192.168.10._____ | 192.168.10._____ |

Combien d’hôtes utilisables par sous-réseau ? : _____

## Exercice 2 — Subnetting : 172.16.0.0/16 en 4 sous-réseaux

Contexte : Tu dois découper le réseau 172.16.0.0/16 en 4 sous-réseaux.

Étape 1 : Besoin = _____ sous-réseaux

Étape 2 : 2^_____ = 4, donc s = _____ bits

Étape 3 : Nouveau masque = /16 + _____ = /_____

En décimal : 255.255._____.0

(Aide : /18 signifie 18 bits réseau. Les 2 premiers octets = 16 bits. Il reste 2 bits empruntes dans le 3eme octet. Le 3eme octet vaut : 11000000 en binaire = 128 + 64 = _____ en décimal.)

Étape 4 : h = 32 - _____ = _____ bits hôte. Taille du bloc = 2^_____ = _____ adresses

Étape 5 : Complète le tableau :

| Sous-réseau | Adresse réseau | Première utilisable | Dernière utilisable | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SR1 | 172.16.0.0 | 172.16.0.1 | 172.16._____._____ | 172.16._____._____ |
| SR2 | 172.16._____.0 | 172.16._____.1 | 172.16._____._____ | 172.16._____._____ |
| SR3 | 172.16._____.0 | 172.16._____.1 | 172.16._____._____ | 172.16._____._____ |
| SR4 | 172.16._____.0 | 172.16._____.1 | 172.16._____._____ | 172.16._____._____ |

## Exercice 3 — Combien d’hôtes ?

Complète le tableau suivant (de mémoire si possible, sinon avec la formule) :

| Masque CIDR | Bits hôte (h) | Nombre d’hôtes utilisables (2^h - 2) |
| --- | --- | --- |
| /27 | _____ | _____ |
| /29 | _____ | _____ |
| /30 | _____ | _____ |

Question bonus : Un masque /30 est souvent utilise pour les liaisons point-a-point entre 2 routeurs. Pourquoi est-il ideal pour cela ?

Réponse : _______________________________________________________________

## Exercice 4 — Trouver l’adresse réseau et le broadcast

Donnée : L’adresse 10.0.3.150/25

Étape 1 : Le masque /25 signifie _____ bits réseau et _____ bits hôte.

Étape 2 : Taille du bloc = 2^_____ = _____ adresses.

Étape 3 : Dans quel bloc tombe l’adresse 10.0.3.150 ?

- Bloc 1 : 10.0.3.0 a 10.0.3.127

- Bloc 2 : 10.0.3.128 a 10.0.3.255

- 150 est dans le bloc _____ (car 150 > 127)

Résultat :

- Adresse réseau : 10.0.3._____

- Broadcast : 10.0.3._____

- Première utilisable : 10.0.3._____

- Dernière utilisable : 10.0.3._____

# BLOC 2 — Exercices intermediaires (3 exercices)

Guidage réduit : tu connais l’algorithme, applique-le. Les étapes ne sont plus détaillées.

## Exercice 5 — Subnetting : 192.168.50.0/24 en 6 sous-réseaux minimum

Contexte : Tu dois découper 192.168.50.0/24 en au moins 6 sous-réseaux.

- Combien de bits a emprunter pour obtenir au moins 6 SR ?

Calcul : _______________________________________________________________

- Quel est le nouveau masque CIDR ? : /_____

- Combien d’hôtes utilisables par sous-réseau ? : _____

- Liste les 6 premiers sous-réseaux :

| SR | Adresse réseau | Première utilisable | Dernière utilisable | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

- Combien de sous-réseaux au total sont possibles avec ce masque ? : _____

## Exercice 6 — Calcul inverse : trouver le réseau d’une adresse

Donnée : L’adresse 172.16.100.200/20

- Calcule l’adresse réseau de cette adresse.

Aide : /20 signifie que le masque couvre les 2 premiers octets (16 bits) + 4 bits du 3eme octet. Le 3eme octet du masque vaut 11110000 = 240.

Montre ton calcul (AND bit a bit sur le 3eme octet) :

100 en binaire = _______________

240 en binaire = _______________

AND = _______________ = _____ en décimal

Adresse réseau : 172.16._____.0

- Calcule le broadcast :

Taille du bloc sur le 3eme octet = 2^4 = _____

Broadcast : 172.16._____.255

- Plage utilisable : de 172.16._____._____ a 172.16._____.254

## Exercice 7 — Un /28 est-il suffisant pour 15 machines ?

Question : Un réseau /28 peut-il accueillir 15 machines ? Justifie par le calcul.

- Nombre de bits hôte dans un /28 : h = 32 - 28 = _____ bits

- Nombre total d’adresses : 2^_____ = _____ adresses

- Nombre d’adresses utilisables : _____ - 2 = _____ (on retire réseau + broadcast)

- 15 machines tiennent-elles dans _____ adresses utilisables ?

Réponse : _______________________________________________________________

- Si non, quel masque faudrait-il ? : /_____ (_____ adresses utilisables)

# BLOC 3 — Application ITECH OCÉAN (2 exercices)

Tu appliques le subnetting au contexte professionnel. Travaille en autonomie.

## Exercice 8 — Plan d’adressage uniforme en /25

Contexte : ITECH OCÉAN te donne le réseau 10.0.0.0/16. Tu dois créer un sous-réseau /25 pour chaque site.

Rappel des besoins :

| Site | Localisation | Équipements |
| --- | --- | --- |
| Siege | Saint-Pierre | 51 |
| Balneaire | Saint-Paul | 45 |
| Nature | Saint-Benoît | 28 |
| Volcan | Sainte-Rose | 19 |

- Combien d’hôtes utilisables dans un /25 ? : _____

- Complète le plan d’adressage avec 4 sous-réseaux /25 consecutifs :

| Site | Adresse réseau | Masque | Première utilisable | Dernière utilisable | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saint-Pierre | 10.0.0.0/25 | 255.255.255.128 | 10.0.0.1 | 10.0.0.126 | 10.0.0.127 |
| Saint-Paul | 10.0.0._____/25 | 255.255.255.128 | 10.0.0._____ | 10.0.0._____ | 10.0.0._____ |
| Saint-Benoît | 10.0.1._____/25 | 255.255.255.128 | 10.0.1._____ | 10.0.1._____ | 10.0.1._____ |
| Sainte-Rose | 10.0.1._____/25 | 255.255.255.128 | 10.0.1._____ | 10.0.1._____ | 10.0.1._____ |

- Est-ce adapte pour chaque site ? Analyse :

| Site | Équipements | Adresses dispo (/25) | Suffisant ? | Gaspillage ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saint-Pierre | 51 |  |  |  |
| Saint-Paul | 45 |  |  |  |
| Saint-Benoît | 28 |  |  |  |
| Sainte-Rose | 19 |  |  |  |

- Pour quels sites le /25 est-il surdimensionne ? Quel masque serait plus adapte ?

Réponse : _______________________________________________________________

## Exercice 9 — Plan d’adressage VLSM simplifie

Contexte : Au lieu d’un masque uniforme, tu utilises un masque adapté à chaque site. Réseau de départ : 10.0.0.0/16.

Attention — ne confonds pas avec l’exercice 8. L’exercice 8 partait du parc actuel d’ITECH OCÉAN (équipements déjà installés : 51 / 45 / 28 / 19). Ici, le client te fournit ses besoins cibles à 3 ans (colonne « Besoin (avec marge) » ci-dessous), dans lesquels il a déjà intégré sa marge de croissance site par site. Ces besoins cibles peuvent donc être plus grands que le parc d’aujourd’hui (extension prévue : Saint-Pierre 51 → 80) comme plus petits (réorganisation d’un site : Sainte-Rose 19 → 16). Tu dimensionnes pour ces besoins cibles, pas pour le parc actuel.

Plan propose :

| Site | Masque | Hôtes utilisables | Besoin (avec marge) |
| --- | --- | --- | --- |
| Saint-Pierre | /25 | 126 | 80 |
| Saint-Paul | /26 | 62 | 45 |
| Saint-Benoît | /27 | 30 | 29 |
| Sainte-Rose | /28 | 14 | 16 |

- Vérifie que chaque masque est suffisant pour le besoin indique. Complète :

| Site | Besoin | Hôtes dispo | Suffisant ? (oui/non) | Marge restante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saint-Pierre | 80 | 126 |  |  |
| Saint-Paul | 45 | 62 |  |  |
| Saint-Benoît | 29 | 30 |  |  |
| Sainte-Rose | 16 | 14 |  |  |

- Y a-t-il un site ou le masque propose est insuffisant ? Lequel et pourquoi ?

Réponse : _______________________________________________________________

- Quel masque faudrait-il pour corriger le problème ?

Réponse : _______________________________________________________________

- Attribué les plages d’adresses en partant de 10.0.0.0, du plus grand au plus petit sous-réseau. Vérifie qu’il n’y a pas de chevauchement :

| Site | Adresse réseau | Première utilisable | Dernière utilisable | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saint-Pierre (/25) | 10.0.0.0 | 10.0.0.1 | 10.0.0.126 | 10.0.0.127 |
| Saint-Paul (/26) | 10.0.0._____ | 10.0.0._____ | 10.0.0._____ | 10.0.0._____ |
| Saint-Benoît (/27) | 10.0.0._____ | 10.0.0._____ | 10.0.0._____ | 10.0.0._____ |
| Sainte-Rose (/_____) | 10.0.0._____ | 10.0.0._____ | 10.0.0._____ | 10.0.0._____ |

- Les plages se chevauchent-elles ? Justifie :

Réponse : _______________________________________________________________

# BLOC 4 — Défi (1 exercice, guidage minimal)

Tu es autonome. Montre que tu maitrises l’algorithme.

## Exercice 10 — Conception d’un plan d’adressage optimal

Contexte : Une nouvelle entreprise te confie le réseau 172.20.0.0/22. Elle à 3 departements :

| Departement | Nombre de postes |
| --- | --- |
| Production | 200 |
| Administration | 50 |
| Direction | 10 |

- Combien d’adresses totales dans un /22 ?

Réponse : _______________________________________________________________

- Concois le plan d’adressage optimal en VLSM. Commence par le plus gros besoin. Pour chaque departement, indique le masque choisi et justifie-le.

| Departement | Postes | Masque choisi | Hôtes utilisables | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Production | 200 | /_____ |  |  |
| Administration | 50 | /_____ |  |  |
| Direction | 10 | /_____ |  |  |

- Attribué les plages d’adresses (en partant de 172.20.0.0) :

| Departement | Adresse réseau | Première utilisable | Dernière utilisable | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Production |  |  |  |  |
| Administration |  |  |  |  |
| Direction |  |  |  |  |

- Vérifie : y a-t-il du chevauchement entre les plages ?

Réponse : _______________________________________________________________

- Combien d’adresses restent disponibles dans le /22 après ton allocation ?

Réponse : _______________________________________________________________

Fin d’exercices — Séquence A04 — Cours 2 Subnetting — BAC PRO CIEL 1CIEL