# TP3 -- Plan d'adressage multi-sites & déploiement

Séquence 04 -- Fondations IPv4 & Adressage Séance S5 -- TP3 Plan + Déploiement (3h) Classe : 1CIEL | Binome : _________ / _________ | Date : //______

## Ta mission

C'est le jour J : ITECH OCÉAN doit livrer le plan d'adressage de la chaîne Océan Lodge et déployer la configuration sur l'infrastructure de test. Tu travailles en binome. Tu dois concevoir le plan IPAM complet pour les 4 sites, configurer les VM selon ce plan, et valider la connectivité inter-sites.

## Compétences visées

| Compétence | Ce qu'on attend |
| --- | --- |
| C06 -- Valider la conformité d'une installation | Concevoir un plan conforme au cahier des charges, tester et valider |
| C09 -- Installer les éléments d'un système informatique | Configurer les postes, mettre en service, documenter |

## Preuves à collecter (5)

| # | Preuve | Format | Moment |
| --- | --- | --- | --- |
| PREUVE_P1 | Plan d'adressage IPAM complet (tableau) | Tableau papier ou numérique | Fin Partie 1 |
| PREUVE_P2 | Capture écran : configuration netplan de 2 VM | Screenshot | Fin Partie 2 |
| PREUVE_P3 | Capture écran : ping intra-site réussi | Screenshot | Fin Partie 3 |
| PREUVE_P4 | Capture écran : ping inter-sites réussi (via routeur si possible) ou tableau de tests | Screenshot / Tableau | Fin Partie 3 |
| PREUVE_P5 | Documentation réseau synthetique (schéma annoté + rapport) | Document texte | Fin Partie 5 |

## Kit de survie

| Action | Commande | Ce qu'on regarde |
| --- | --- | --- |
| Config IP statique | sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml | Syntaxe YAML correcte |
| Appliquer config | sudo netplan apply | Aucune erreur retournée |
| Vérifier IP | ip a show enp0s3 | Adresse correcte affichee |
| Test connectivité | ping -c 4 <adresse> | 0% packet loss |
| Table de routage | ip route | Route default présente |
| Calculer sous-réseau | ipcalc <adresse>/<masque> | Si installe sur la VM |

Rappel syntaxe netplan :

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 10.0.1.2/25
      routes:
        - to: default
          via: 10.0.1.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]

Rappel table des masques :

| Masque | /24 | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresses totales | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 |
| Hôtes utilisables | 254 | 126 | 62 | 30 | 14 | 6 | 2 |

## ACTIVATION (5 min, sans document)

Réponds aux trois questions suivantes sans regarder tes notes.

Q1 : Donne la formule pour calculer le nombre d'hôtes utilisables dans un sous-réseau.

Réponse : _______________________________________________

Q2 : Quel masque CIDR permet d'avoir au moins 62 adresses utilisables ?

Réponse : _______________________________________________

Q3 : Dans quel fichier configure-t-on une IP statique sous Ubuntu avec netplan ?

Réponse : _______________________________________________

## PARTIE 1 -- Conception du plan d'adressage (45 min)

### Contexte

ITECH OCÉAN Réunion gère 4 sites hôteliers. Le réseau de depart attribué a l'entreprise est 10.0.0.0/16. Tu dois répartir ce réseau en sous-réseaux pour les 4 sites.

Données du cahier des charges :

| Site | Postes | Serveurs | Telephones IP | Bornes Wi-Fi | Total équipements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saint-Pierre (siege) | 50 | 5 | 10 | 15 | 80 |
| Saint-Paul | 30 | 2 | 5 | 8 | 45 |
| Saint-Benoît | 20 | 1 | 3 | 5 | 29 |
| Sainte-Rose | 10 | 1 | 2 | 3 | 16 |

### Étape 1.1 -- Analyse des besoins avec marge (10 min)

Pour chaque site, calcule le nombre d'adresses nécessaires en ajoutant une marge de 20% pour l'evolutivite. Arrondis a l'entier supérieur.

| Site | Équipements actuels | Calcul +20% | Adresses nécessaires (arrondi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Saint-Pierre | 80 | 80 x 1.2 = _____ | _____ |
| Saint-Paul | 45 | 45 x 1.2 = _____ | _____ |
| Saint-Benoît | 29 | 29 x 1.2 = _____ | _____ |
| Sainte-Rose | 16 | 16 x 1.2 = _____ | _____ |

### Étape 1.2 -- Choix du masque optimal (10 min)

Pour chaque site, détermine le masque CIDR le plus petit (le plus précis) qui couvre le besoin avec marge. Utilise la table des masques du kit de survie.

| Site | Besoin (avec marge) | Masque choisi | Nb hôtes utilisables | Suffisant ? (oui/non) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saint-Pierre | _____ | /___ | _____ | _____ |
| Saint-Paul | _____ | /___ | _____ | _____ |
| Saint-Benoît | _____ | /___ | _____ | _____ |
| Sainte-Rose | _____ | /___ | _____ | _____ |

### Étape 1.3 -- Attribution des sous-réseaux (25 min)

Attribué les sous-réseaux de manière sequentielle, sans chevauchement. Pour chaque site, calcule toutes les adresses clés.

| Site | Adresse réseau | Masque | 1ere utilisable | Dernière utilisable | Broadcast | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saint-Pierre | 10.0.1.0 | /___ | ... | ... | ... | 10.0.1.1 |
| Saint-Paul | ... | /___ | ... | ... | ... | ... |
| Saint-Benoît | ... | /___ | ... | ... | ... | ... |
| Sainte-Rose | ... | /___ | ... | ... | ... | ... |
| Lien inter-sites | 10.0.0.0 | /30 | 10.0.0.1 | 10.0.0.2 | 10.0.0.3 | -- |

PREUVE_P1 -- Prends en photo ou exporte ton plan d'adressage complet.

Question rapide : Vérifie qu'aucun sous-réseau ne chevauche un autre. Comment t'en assures-tu ?

Réponse : _______________________________________________
_______________________________________________

### CHECKPOINT 1 -- Appelle le prof pour validation du plan avant de déployer

- Plan complet pour les 4 sites

- Aucun chevauchement de plages

- Masques adaptes aux besoins + marge 20%

- Passerelles définies pour chaque site

## PARTIE 2 -- Déploiement sur VM (45 min)

### Contexte

Tu deploies le plan sur 2 VM minimum (representant 2 sites différents). Chaque VM est connectée en réseau interne VirtualBox.

### Étape 2.1 -- Configuration de la VM1 : poste du site Saint-Pierre (20 min)

Configure la VM1 avec les paramètres suivants :

- IP : première adresse utilisable du sous-réseau Saint-Pierre (selon ton plan)

- Masque : selon ton plan

- Passerelle : celle définie dans ton plan

Procédure :

- Ouvre le fichier de configuration :

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

- Ecris la configuration (adapte les valeurs selon ton plan) :

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - _____._____._____._____ / ____
      routes:
        - to: default
          via: _____._____._____._____
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]

- Applique la configuration :

sudo netplan apply

- Vérifie :

ip a show enp0s3
ip route

Résultat attendu de ip a show enp0s3 :

Adresse IP affichee : _____________________________
Masque affiche : _____________________________

### Étape 2.2 -- Configuration de la VM2 : poste du site Saint-Paul (20 min)

Configure la VM2 avec les paramètres suivants :

- IP : première adresse utilisable du sous-réseau Saint-Paul

- Masque : selon ton plan

- Passerelle : celle définie dans ton plan

Reproduis la même procédure que pour la VM1, en adaptant les valeurs.

Résultat attendu de ip a show enp0s3 :

Adresse IP affichee : _____________________________
Masque affiche : _____________________________

### Étape 2.3 -- Vérification (5 min)

Vérifie chaque configuration avec ip a et ip route.

| VM | Adresse IP configurée | Masque | Passerelle | ip a OK ? | ip route OK ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM1 (Saint-Pierre) |  |  |  | oui / non | oui / non |
| VM2 (Saint-Paul) |  |  |  | oui / non | oui / non |

PREUVE_P2 -- Fais une capture écran du fichier netplan de chaque VM (cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml).

### CHECKPOINT 2 -- Appelle le prof

- VM1 configurée (ip a correct)

- VM2 configurée (ip a correct)

## PARTIE 3 -- Tests de connectivité (30 min)

### Étape 3.1 -- Test intra-site (10 min)

Si tu as 2 VM sur le même sous-réseau, teste la connectivité directe par ping.

Si tes 2 VM sont sur des sous-réseaux différents, teste d'abord le ping vers la passerelle de chaque VM.

# Depuis VM1, ping vers la passerelle
ping -c 4 <adresse_passerelle_VM1>

# Depuis VM2, ping vers la passerelle
ping -c 4 <adresse_passerelle_VM2>

### Étape 3.2 -- Test inter-sites (10 min)

Teste la connectivité entre les 2 VM situees sur des sous-réseaux différents.

# Depuis VM1, ping vers VM2
ping -c 4 <adresse_IP_VM2>

Si le ping echoue, c'est normal sans routeur entre les deux sous-réseaux. Explique pourquoi :

Explication : _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

### Étape 3.3 -- Tableau de recette (10 min)

Remplis le tableau de tests complet :

| # | Test | Source | Destination | Commande executee | Résultat (0% loss / X% loss / timeout) | OK / NOK | Analyse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ping VM1 vers gateway | VM1 | _________ | ping -c 4 _________ |  |  |  |
| 2 | Ping VM2 vers gateway | VM2 | _________ | ping -c 4 _________ |  |  |  |
| 3 | Ping VM1 vers VM2 | VM1 | _________ | ping -c 4 _________ |  |  |  |
| 4 | Ping VM2 vers VM1 | VM2 | _________ | ping -c 4 _________ |  |  |  |

PREUVE_P3 -- Capture écran d'un ping intra-site réussi. PREUVE_P4 -- Tableau de tests complète avec analyse, ou capture écran d'un ping inter-sites réussi.

## PARTIE 4 -- Mini-défi troubleshooting (20 min, guidance réduite)

### Contexte

Le prof a modifie la configuration d'une de tes VM. Un test qui fonctionnait ne fonctionne plus. Trouve et corrigé le problème sans aide.

### Étape 4.1 -- Constaté le problème

Quel test echoue ?

Test en echec : _______________________________________________
Message d'erreur : _______________________________________________

### Étape 4.2 -- Diagnostique avec la methodologie couche par couche

Vérifie dans l'ordre :

- L'interface est-elle active ? (ip link show enp0s3)

- L'adresse IP est-elle correcte ? (ip a show enp0s3)

- La passerelle est-elle correcte ? (ip route)

- Le fichier netplan est-il correct ? (cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml)

### Étape 4.3 -- Identifie la cause

Diagnostic : _______________________________________________
Cause identifiee : _______________________________________________

### Étape 4.4 -- Corrigé et valide

Correction appliquee : _______________________________________________
Test de validation : _______________________________________________
Resultat apres correction : _______________________________________________

## PARTIE 5 -- Documentation (15 min)

### Étape 5.1 -- Schéma réseau

Réalise un schéma réseau propre des 4 sites avec :

- Chaque sous-réseau identifie (adresse/masque)

- Les passerelles de chaque site

- Le routeur central

- Les liens entre sites

(Dessine ton schéma ici ou sur une feuille à part)

### Étape 5.2 -- Mini-rapport (10-15 lignes)

Rédige un compte-rendu expliquant :

- Les choix d'adressage (pourquoi ces masques, pourquoi cette marge)

- Les résultats des tests (ce qui a fonctionne, ce qui n'a pas fonctionne et pourquoi)

- Les difficultés rencontrees et comment tu les as resolues

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

PREUVE_P5 -- Schéma + mini-rapport.

## Auto-évaluation

| Critère | Non acquis | En cours | Acquis |
| --- | --- | --- | --- |
| Je sais concevoir un plan d'adressage multi-sites |  |  |  |
| Je sais calculer des sous-réseaux sans chevauchement |  |  |  |
| Je sais déployer une config IP sur Linux (netplan) |  |  |  |
| Je sais tester et documenter une installation réseau |  |  |  |
| Je sais diagnostiquer une panne réseau simple |  |  |  |

## Bilan metacognitif (3 min)

Ce que j'ai compris aujourd'hui :

_______________________________________________
_______________________________________________

Ce que je dois revoir :

_______________________________________________
_______________________________________________

La ou j'ai bloque :

_______________________________________________
_______________________________________________

Fin du TP3 -- Séance 5